Hradec Králové dne 31. 7. 2023

Organizační směrnice č. 2023 / 11 / OSC

=========================================

Základní bezpečnostní předpisy

Schválil:

Ing. Pavel Simajchl

předseda představenstva

Účinnost:		dnem vydání

Vypracoval:		OSC ve spolupráci s GLOBAL-PRO s.r.o. – smluvním

poskytovatelem služeb v oblasti BOZP (Ing. Jiří Nedbal)

Vydal:			OSC

Kontrola:		předseda představenstva – Ing. Pavel Simajchl

Vyřizuje:		Helena Jedličková, vedoucí odd. OSC, tel. 3677

Způsob vyhlášení – 	rozdělovník:

písemně: předseda PAS, OSC

Intranet ZVU a.s.

| OBSAH: |  |
| --- | --- |
| Úvod |  |
| Výklad pojmů |  |
| Přehled základních právních předpisů |  |
| I. | Základní úkoly při zajišťování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci |
| II. | Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení |
| III. | Pracovní podmínky žen a mladistvých |
| IV. | Svářečské práce |
| V. | Odborná způsobilost v elektrotechnice |
| VI. | Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků |
| VII. | Poskytování ochranných nápojů |
| VIII. | Zásady pro režim práce se zobrazovacími jednotkami |
| IX. | Kontrola bezpečnosti práce a technických zařízení |
| X. | Povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání |
| XI. | Státní odborný dozor |
| XII. | Inspekce práce |
| XIII. | Závěrečná ustanovení |
| Přílohy: |  |
| č. 1 | Příkaz na provedení prací se zvýšeným nebezpečím |
| č. 2 | Přehled profesí a vybavení pracovníků OOPP |
| č. 3 | Přehled profesí a vybavení pracovníků MČDP |
| č. 4 | Přehled prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým |
| č. 5 | Poskytování ochranných nápojů |
| č. 6 | Lhůtník činností na úseku bezpečnosti práce a technických zařízení |
| č. 7 | Seznam použitých zkratek |

ÚVOD

Nedílnou součástí péče o člověka je systematické rozvíjení péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), o zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí. Tato povinnost je dána zaměstnavatelům celou řadou zákonů a prováděcích předpisů a je zakotvena v Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí č. 155, přijaté Mezinárodní organizací práce (MOP) dne 23. června 1981. Cílem této zásady je předcházet úrazům a újmám na zdraví, které vznikají v důsledku nebo v souvislosti s prací nebo během ní, tím že se sníží na prakticky nejmenší možnou míru příčiny nebezpečí souvisejících s pracovním prostředím.

Za oblast péče o bezpečnost práce v podmínkách ZVU a. s. odpovídají vedoucí zaměstnanci společnosti s tím, že odborné otázky jsou řešeny smluvně-dodavatelským způsobem. Pokud není některá z oblastí BOZP upravena touto směrnicí, platí ustanovení platných právních předpisů.

K dosažení těchto cílů a ve smyslu platných zákonů a předpisů vydává se tato organizační směrnice.

VÝKLAD POJMŮ

Bezpečnost práce - ochrana života zdraví osob, životního prostředí a majetku před negativními účinky pracovních procesů a všech dalších činností, které sice s pracovními procesy přímo nesouvisejí, ale ve svém důsledku mohou toto ohrožení způsobit.

Předpisy - právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), ve smyslu ustanovení § 349 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisy k zajištění ochrany životního prostředí (ŽP). Patří sem též technické normy.

Právní normy - (předpisy) jsou součástí právního řádu České republiky. Právní normou nejvyšší právní síly je Ústava.

Právo veřejné - představuje zásah státu do občanské společnosti a vyznačuje se jeho nadřazeností vůči podřízenosti odpovědných subjektů. Plnění povinností uložených zaměstnavatelům na úseku bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek jsou pod státním vlivem a stanovené ve veřejném zájmu. Patří tedy do problematiky práva veřejného. Povinnosti zaměstnavatelům stanoví zákon a ostatní předpisy vydané k jeho provádění. Od takto uložených povinností se zaměstnavatel nemůže odklonit. Základem práva veřejného je právo ústavní. Řadí se k němu zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zákoník práce, živnostenský zákon a správní řád.

Základní právní normou je zákon - Ústavní podmínkou platnosti zákona je jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů (Sb.). Účinností zákona se rozumí časový údaj, uvedený v závěrečné části zákona. Určuje, od kdy musí být ustanovení zákona plněna a jsou vykonatelná. Ústava dále stanoví, kdy přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.

Nařízení vlády - České republiky vydává vláda ČR k provedení zákona a v jeho mezích. Vyhlašují se v plném znění ve Sbírce zákonů (Sb.), v závěrečné části je uveden údaj o jejich účinnosti a mají obecnou platnost.

Vyhlášky - vydávají ústřední orgány státní správy v rozsahu zmocnění, daného jim zákonem. Mají obecnou platnost. Vyhlašují se v plném znění ve Sbírce zákonů, v závěrečné části je uveden údaj o jejich účinnosti.

Interní směrnice (pokyny) - vydává zaměstnavatel v rozsahu své působnosti. Jsou řídícím aktem vedoucího organizace k aplikaci určité normy v podmínkách organizace. Pouze v tomto rozsahu mají platnost (nejsou obecně závazné jako vyhlášky).

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Všechny zde dále uvedené právní předpisy jsou uvedeny v původním označení a jsou platné ke dni zpracování směrnice.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Jedná se o základní pracovněprávní předpis, který vymezuje práva a povinnosti zaměstnavatelů na straně jedné a zaměstnanců na straně druhé.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení k provedení § 102 zákoníku práce. Tímto nařízením se stanoví rizikové faktory pracovních podmínek, minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, poskytování ochranných nápojů a hygienické požadavky na pracovní prostředí a pracoviště.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení k provedení § 4 zákona č. 309/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Prováděcí předpis k zákoníku práce, vymezující povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech. Přílohou nařízení je vzor záznamu o úrazu a vzor záznamu o úrazu – hlášení změn.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Blíže rozpracovává ustanovení zákoníku práce a poskytování OOPP a MČDP. OOPP musí splňovat požadavky Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (toto nařízení je prováděcím předpisem k zákonu č. 22/1997 Sb.).

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob a organizace pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

Nařízení k provedení § 5 zákona č. 309/2006 Sb. Pod pojmem provozování dopravy je zahrnuto veškeré používání dopravních prostředků bez ohledu na to, zda jsou provozovány pro vlastní potřebu firmy nebo jako součást podnikání podle Živnostenského zákona.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje podrobnější požadavky na zajištění BOZP na pracovištích a v pracovním prostředí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení k provedení § 3 a § 5 zákona č. 309/2006 Sb. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů na pracovištích, kde jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky.

Vyhláška č. 180/2015 Sb., vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravuje

- práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu,

- práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům a podmínky, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání – platí do 31. 12. 2014

Toto nařízení je prováděcím předpisem k zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, má však vazbu i na zákoník práce z hlediska odškodňování nemocí z povolání, které se provádí na základě zákoníku práce v souladu s prováděcími předpisy. Nařízení vlády taxativně vyjmenovává, která onemocnění mohou být uznána jako nemoci z povolání.

Zákon č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie.

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty biologických expozičních testů (BET), podmínky odběru biologického materiálu pro provádění BET a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Tato vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství kritéria, faktory a limity pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty BET, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění BET a náležitosti pro hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Zařazení práce do kategorie vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek.

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

- nejvyšší přípustné hodnoty neionizujícího záření (dále jen „nejvyšší přípustné hodnoty“) ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7•1015 Hz pro zaměstnance a fyzické osoby v komunálním prostředí, způsob jeho zjišťování, hodnocení expozice, minimální rozsah informací o ochraně zdraví při práci a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance,

- podmínky technické dokumentace laserů, zabezpečení jejich provozování a chodu,

- označení míst, ve kterých nelze vyloučit expozici zaměstnance a fyzické osoby v komunálním prostředí překračující nejvyšší přípustné hodnoty ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7•1015 Hz, výstrahou.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Tímto nařízením se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a způsob jejich měření a hodnocení.

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Předmětem zákona je stanovení práv a povinností právnických osob a fyzických osob při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi, vymezení působnosti správních úřadů při zajištění ochrany zdraví člověka a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a stanovení působnosti orgánu odborného dozoru. Uvedený zákon a prováděcí předpisy mají úzký vztah k zajištění BOZP a k zajištění ochrany životního prostředí.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Jeden z nejdůležitějších zákonů v oblasti ochrany životního prostředí, který upravuje nakládání s odpady.

Vyhláška č. 8/2021 Sb., vyhláška  Katalog odpadů

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví

- Katalog odpadů,

- postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a

- náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška upravuje nakládání s odpady od jejich vzniku přes jejich shromažďování až po předání oprávněným osobám k jejich likvidaci. Dále je zde upraveno vedení evidence odpadů a způsob hlášení o roční produkci odpadů.

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Zákon stanoví základní povinnosti k zajištění požární ochrany.

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Tato vyhláška podrobně upravuje povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti zajištění požární prevence. Pro potřeby podnikajících právnických osob je důležité zejména ustanovení o začlenění objektů podle stupně požárního nebezpečí. Začlenění je rozhodující zejména pro zpracování další dokumentace a vybavení objektů prostředky požární ochrany. Dále vyhláška upravuje otázku školení a ověřování znalosti v oblasti PO.

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Tato vyhláška obsahuje podmínky pro zajištění požární bezpečnosti při provádění svářečských prací. Platí pro všechny svářečské technologie.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Zákon upravuje oblast českých technických norem, oblast obecné bezpečnosti výrobků a oblast posuzování shody. Cílem zákona je dosáhnout plné shody technických předpisů ČR s technickými předpisy Evropských společenství, s evropskou normalizací a s postupy pro posuzování shody.

Z hlediska bezpečnosti práce má zákon a jeho prováděcí předpisy důležitost jednak při uvádění výrobků na trh z hlediska spotřebitele (souvisí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), ale též při nákupu nových zařízení.

Přímou návaznost na uvedené právní předpisy mají technické normy. Z hlediska bezpečnosti je nutno zajistit minimálně bezpečnost na úrovni požadavků normy = tzv. „standard“. Pokud není ustanovení normy uvedeno jako závazné, lze se od normy odchýlit za předpokladu, že řešení zajistí stejnou nebo vyšší bezpečnost. Toto je však třeba prokázat např. osvědčením autorizované zkušebny.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.

Zákon č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

upravuje

- požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu,

- výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,

- práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují,

- předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon upravuje poskytování specifických zdravotních služeb a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“) a práva a povinnosti dalších právnických a fyzických osob v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb, Pro oblast BOZP je nejvýznamnější hlava IV, která určuje pracovně-lékařské služby.

Mezi další nejčastěji uplatňované předpsisy v oblasti BOZP  patří:

Nařízení vlády 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády 191/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- ZÁKLADNÍ ÚKOLY PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PÉČE O BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Péče o BOZP a stálé zlepšování pracovního prostředí je rovnocennou a neoddělitelnou součástí plnění výrobních a pracovních úkolů.

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. Úkoly v prevenci rizik mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby.

Současně je zaměstnavatel povinen seznamovat zaměstnance se zařazením práce do příslušné kategorie rizika, způsobem ochrany proti působení rizik a příslušným lékařským zařízením, poskytujícím lékařskou preventivní péči.

Za splnění této povinnosti odpovídají osobně v rozsahu své funkce a náplně činnosti vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu daném právními předpisy a Organizačním řádem ZVU a.s.

1.1 Základní povinnosti zaměstnanců

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.

Základní povinnosti zaměstnanců jsou uvedeny v ZP a blíže je rozpracovává pracovní řád. Plnění těchto povinností se vztahuje na všechny zaměstnance ZVU a.s. a jejich porušení se posuzuje jako porušení pracovní kázně.

1.2 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců

Mimo povinnosti uvedené v části 1.1 mají vedoucí zaměstnanci celou řadu dalších povinností vyplývajících z jejich funkčního zařazení. Jedná se zejména o povinnosti v oblasti řízení, kontroly, vytváření příznivých podmínek pro výkon práce podřízených zaměstnanců apod. Plněním těchto povinností tak vedoucí zaměstnanci prakticky zajišťují (v rozsahu svých funkcí) plnění povinností zaměstnavatele. Ustanovením odborného pracovníka pro otázky BOZP není dotčena odpovědnost vedoucích za tyto otázky.

- ZPŮSOBILOST ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec konal práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem nebo zdravotní způsobilosti.

2.1 Zdravotní způsobilost při nástupu do zaměstnání

Zdravotní způsobilost zaměstnance je základním předpokladem k výkonu pracovní činnosti. Z tohoto důvodu je povinností zaměstnavatele vyžadovat, aby zaměstnanec při uzavírání pracovního poměru doložil, že je zdravotně způsobilý vykonávat práci, o kterou se uchází.

V případě, že zaměstnanec bude zařazen na rizikové pracoviště, je nutné zajistit posouzení zdravotní způsobilosti s ohledem na konkrétní podmínky pracoviště.

Posouzení zdravotní způsobilosti musí být provedeno lékařem, který je poskytovatelem pracovně-lékařských služeb.

V tomto případě neplatí ustanovení o svobodné volbě lékaře. V případě ZVU a.s. je smluvním lékařským zařízením Mediclinic a.s., Brno.

2.2 Zdravotní způsobilost při převedení na jinou práci

Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci v případě, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě konat dále dosavadní práci nebo ji nesmí konat pro onemocnění nemocí z povolání, nebo pro ohrožení touto nemocí § 41 odst. 1 ZP, případně v dalších případech uvedených v § 103 ZP.

Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci i v dalších případech. V případech převedení na jinou práci s odlišnými pracovními podmínkami je však nutné nové posouzení zdravotní způsobilosti.

2.3 Pracovně-lékařské prohlídky

U pracovníků vybraných profesí je povinností zaměstnavatele zajišťovat pracovně-lékařské prohlídky. Lhůty těchto prohlídek jsou dány právními předpisy a jsou závazné.

| Kritérium | Kategorizace prací | Věk zaměstnance | Lhůta |
| --- | --- | --- | --- |
| dle kategorie práce | kategorie 1 neriziková | do 50 let | 1x za 6 let *) |
|  |  | nad 50 let | 1x za 4 roky *) |
|  | kategorie 2 neriziková | do 50 let | 1x za 4 roky *) |
|  |  | nad 50 let | 1x za 2 roky *) |
|  | kategorie 2 riziková |  | 1x za 2 roky |
|  | kategorie 3 riziková |  | 1x za 2 roky |
|  | kategorie 4 riziková |  | 1x za rok |
| dle profesního rizika (pokud lhůtu nestanoví část II přílohy k vyhlášce č. 79/2013 Sb. jinak) |  | do 50 let | 1x za 4 roky |
|  |  | nad 50 let | 1x za 2 roky |

*) Periodické prohlídky u zaměstnanců v kategorii 1 a 2 (nerizikové práce) se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují.

Pracovníci, kteří jsou zařazeni na rizikových pracovištích, jsou povinni podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám. Rozsah a termíny pracovně-lékařských prohlídek je dán Rozhodnutím místně příslušné Krajské hygienické stanice (zákon č. 258/2000 Sb.).

U zaměstnavatele naprosto převažuje kategorie I.

Pokud se zaměstnanec nedostaví na pracovně-lékařskou prohlídku, nesmí mu zaměstnavatel přidělit práci a jedná se o tzv. překážku v práci na straně zaměstnance.

Evidenci o účasti na pracovně-lékařských prohlídkách zaměstnanců vede oddělení služeb a compliance (dále jen „OSC“). Při neúčasti zaměstnance na lékařské periodické (preventivní) prohlídce OSC informuje příslušného vedoucího zaměstnance.

2.4 Výstupní lékařské prohlídky

Výstupní pracovně-lékařské prohlídky se provádějí při ukončení pracovního poměru nebo při ukončení práce na rizikovém pracovišti. Jejich provedení je v zájmu zaměstnavatele, aby v případě potřeby mohl doložit, v jakém zdravotním stavu zaměstnanec z pracoviště odešel na jiné pracoviště, případně k jinému zaměstnavateli.

Výsledek výstupní pracovně-lékařské prohlídky je dokladem pro posouzení případné odpovědnosti zaměstnavatele za nemoc z povolání, zejména pokud je tato vyhlášena dodatečně.

2.5 Dokumentace zdravotní způsobilosti zaměstnanců

Ve všech případech, kdy je třeba doložit zdravotní způsobilost zaměstnance, musí mít zaměstnavatel k dispozici doklad s jednoznačným vyjádřením schopen – schopen s omezením – neschopen.

Souhrnnou dokumentaci o zdravotní způsobilosti zaměstnanců vede personalista firmy.

Vedoucí zaměstnanci musí být o zdravotní způsobilosti, případně o omezeních pro výkon práce svých zaměstnanců informováni.

- Odborná způsobilost

Odborná způsobilost zaměstnanců je předpokladem ke kvalitní a bezpečné práci. Požadavky na odbornou způsobilost pro výkon jednotlivých pracovních činností jsou dány organizačním řádem firmy.

3.1 Školení a přezkušování

Jednou z povinností zaměstnavatele je seznamovat s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s novými poznatky bezpečnostní techniky všechny zaměstnance, pravidelně ověřovat jejich znalosti těchto předpisů, vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

3.2 Nástupní školení

Nástupní školení zaměstnanců zajišťuje a provádí OSC při nástupu nového zaměstnance.

Obsahem školení je všeobecná instruktáž o bezpečnostních předpisech, o nebezpečích, rizikách a o hlášení pracovních úrazů, které se týkají všech zaměstnanců. Součástí školení je seznámení s bezpečnostními předpisy o zacházení s elektrickým zařízením určeným k používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace a školení I. stupně o požární ochraně. Proškolení potvrzuje nastupující zaměstnanec svým podpisem.

3.3 Zápisník bezpečnosti práce (ZBP)

OSC vystavuje ZBP pro všechny zaměstnance dělnických profesí, kteří nově nastupují s uvedením profese a osobního čísla zaměstnance. O předávaných ZBP vede OSC evidenci. Převzetí ZBP potvrzuje zaměstnanec svým podpisem. První záznam do ZBP provádí OSC po provedeném nástupním školení. ZBP předá nový zaměstnanec vedoucímu střediska – dílny, ve které bude zaměstnanec pracovat. ZBP slouží k provádění záznamů o absolvovaných školeních bezpečnosti práce, porušení předpisů zaměstnancem, pracovních úrazech a o zdravotní způsobilosti zaměstnance pro vykonávanou práci.

Pro ostatní zaměstnance se ZBP nevystavuje. OSC vede příslušné záznamy o školeních a zdravotní způsobilosti v osobním spisu zaměstnance.

3.4 Instruktáž na pracovišti

Instruktáž na pracovišti provádí mistr nebo jemu na roveň postavený vedoucí při nástupu nového zaměstnance. Při provádění instruktáže se řídí těmito pokyny:

a) seznámí nového zaměstnance:

- s pracovním kolektivem a s prostředím, ve kterém bude pracovat a se všemi zdroji nebezpečí, které se na pracovišti mohou vyskytnout, včetně účinné ochrany,

- s rozmístěním prostředků pro poskytnutí první pomoci,

- se všemi konkrétními bezpečnostními předpisy, normami a pokyny vztahujícími se k danému pracovišti a k vykonávané práci,

- s předpisy o protipožární ochraně pro podmínky pracoviště,

b) o provedené instruktáži provede písemný záznam pro pozdější účely kontroly.

Stejný způsob instruktáže se zajišťuje i u zaměstnanců, kteří byli převedeni na jinou práci, případně na jiné pracoviště.

Součástí instruktáže na pracovišti je i praktický zácvik. Délka období zaškolování nebo přeškolování profesí je závislá na dosažené kvalifikaci zaměstnance.

3.5 Periodické školení

Periodické školení zaměstnanců je nutno chápat jako jednu z forem soustavného seznamování zaměstnanců s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP. Smyslem tohoto školení je zopakovat zaměstnancům hlavní zásady BOZP, provést ověření znalostí těchto předpisů, seznámit je se změnami a doplňky platných bezpečnostních předpisů a na konkrétních příkladech provést rozbor úrazovosti a porušování bezpečnostních předpisů na daném pracovišti.

Periodické školení provádí mistr nebo jemu na roveň postavený vedoucí 1x ročně. Osnovu školení zpracuje mistr podle pracovních činností prováděných na konkrétním pracovišti.

3.6 Školení a přezkušování vedoucích zaměstnanců

Znalost předpisů k zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů. Proto jsou vedoucí zaměstnanci povinni nejpozději do 3 měsíců po nástupu do řídící funkce podrobit se školení a přezkoušení ze znalostí předpisů k zajištění BOZP. Lhůta pro periodické přezkoušení vedoucích zaměstnanců je v ZVU a.s. stanovena 3 roky.

Školení a přezkoušení vedoucích zaměstnanců, kteří jsou ve vedoucí funkci, zajišťuje OSC na základě požadavku příslušných vedoucích.

3.7 Školení a přezkušování pracovníků vybraných profesí

Mimo základní formy školení jsou pracovníci vybraných profesí povinni zúčastnit se speciálního školení dle požadavků příslušných předpisů. U některých profesí je nutno mimo školení pracovníků provést též ověření znalostí. Toto ověření znalostí lze provést například testem. Zpravidla se jedná o profese a činnosti, pro něž je pracovníkovi vydáváno osvědčení nebo průkaz, jehož platnost je časově omezena. Lhůty těchto školení a přezkušování jsou zpravidla dány předpisem a jsou závazné. V případě, že předpis lhůtu neurčuje, stanoví ji zaměstnavatel. Pro potřeby ZVU a.s. je stanovena lhůta 3 roky.

Školení a přezkušování pracovníků vybraných profesí dle příslušných předpisů zajišťuje na základě požadavků příslušných vedoucích OSC.

3.8 Postih při nesložení zkoušky

Znalost a dodržování předpisů k zajištění BOZP patří do základních povinností zaměstnanců společnosti.

Pokud zaměstnanec nesloží zkoušku z důvodů, které nezapříčinil zaměstnavatel, nebo se ke zkoušce nedostaví bez řádné omluvy, je povinností jeho vedoucího, aby vůči němu uplatnil postih dle zákoníku práce a Pracovního řádu ZVU a.s.

3.9 Koordinovaný postup

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito

zaměstnavatelé povinni zajišťovat koordinovaný postup pro zajištění BOZP.

Koordinovaný postup musí být zapracován buď přímo do smlouvy s externím dodavatelem prací, nebo musí být zpracován písemnou formou samostatně s uvedením odpovědných osob zúčastněných stran za jeho dodržení a musí obsahovat:

- vymezení pracovních prostorů pro pracovníky jednotlivých firem,

- vymezení rozsahu pracovních činností,

- stanovení začátku a konce pracovní doby,

- odběrní místa připojení energií,

- jména odpovědných osob všech zúčastněných stran včetně možnosti kontaktu a rozsah odpovědnosti,

- určení vedoucího pracovní skupiny přímo v místě prací,

- způsob předávání důležitých informací o prováděných pracovních činnostech,

- vzájemné seznámení s riziky vyplývajícími z pracovních činností a způsob ochrany,

- podmínky používání strojů a zařízení, která jsou v majetku firmy,

- způsob předání a převzetí pracoviště,

- vybavení pracoviště pro poskytnutí první pomoci,

- vybavení zaměstnanců OOPP (rozsah a kdo je poskytuje),

- přístup k telefonu a důležitá telefonní čísla,

- rozsah školení v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

- stanovení pracovních postupů včetně materiálního zabezpečení a odpovědnost za jeho vypracování,

- způsob kontroly včetně oprávněných osob,

- nutnost přerušení prací v případě mimořádných situací.

Jednotliví zaměstnavatelé odpovídají za zdravotní a odbornou způsobilost svých zaměstnanců včetně potřebné dokumentace.

Dále odpovídají za bezpečný stav používaných vlastních strojů a zařízení včetně provedení potřebných kontrol, zkoušek a revizí.

Za provedení školení BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí v podmínkách firmy odpovídají příslušní vedoucí, na jejichž pracovištích dochází k souběhu pracovních činností více zaměstnavatelů.

- ZÁKLADNÍ POŽADAVKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce (BP) a technických zařízení (TZ) jsou dány vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb.

Pro stavební a montážní práce a práce ve výškách a nad volnou hloubkou platí nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Blíže jsou základní požadavky k zajištění BP a TZ rozpracovány v ČSN a v některých dalších předpisech, kterými jsou prováděny příslušné zákony k zajištění bezpečnosti TZ a zdraví zaměstnanců.

V souladu s ustanovením zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, musí stroje a TZ odpovídat ustanovením tohoto zákona a prováděcích předpisů.

Ustanovení ČSN týkající se zajištění bezpečnosti práce představují minimální standard, od kterého se lze odchýlit v případě, že bezpečnost bude prokazatelně zajištěna jiným způsobem. Podle ustanovení § 349 ZP jsou technické normy považovány za ostatní předpisy k zajištění BOZP.

1. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRÁCE

1.1 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí jsou rozpracovány v nařízení vlády č. 101/2005 Sb., a v jeho přílohách.

Další požadavky jsou uvedeny v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a v jeho přílohách.

1.2 Technická dokumentace (TD)

TD pro výrobu, přepravu, montáž, provoz, údržbu a opravy strojů a TZ, jakož i technická dokumentace technologií musí obsahovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Neoddělitelnou součástí TD musí být zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí.

1.3 Umístění strojů a TZ

Stroje a TZ musí být umístěny tak, aby byla umožněna jejich bezpečná obsluha a údržba. Při rozmisťování strojů a zařízení musí být brán ohled na potřebu manipulačních prostorů a odkládacích ploch.

1.4 Povinnosti provozovatele (uživatele)

Stroje a TZ mohou být uvedeny do provozu jen tehdy, odpovídají-li příslušným předpisům a po provedení všech předepsaných kontrol, zkoušek a revizí.

Pracoviště, stroje a TZ s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním označením, popř. signalizačním zařízením (bezpečnostní barvy, značky, tabulky, světelné a akustické signály apod.). Bezpečnostní označení a signály nenahrazují ochranná zařízení a musí být rozpoznatelné.

Výrobní a provozní prostory, u kterých z důvodu výskytu hořlavin a jiných médií je zvýšené nebezpečí výbuchu a havárie, musí mít stanoveny konkrétní opatření na likvidaci následků výbuchu nebo havárie.

Dochází-li při pracovní činnosti ke vzniku průmyslových škodlivin, je provozovatel povinen zajistit, aby nedocházelo k překračování hygienických limitů, stanovených pro tyto škodliviny v pracovním prostředí. Dále musí zajistit provádění hygienických měření koncentrací škodlivin v pracovním prostředí a zajistit přiměřenou ochranu pracovníků včetně předepsané lékařské péče. Příplatky za ztížené pracovní prostředí tuto péči nenahrazují.

Provozovatel je dále povinen zajistit provoz, údržbu a opravy strojů a TZ kvalifikovanou a zdravotně způsobilou obsluhou.

1.5 Pokyny pro obsluhu

Pro obsluhu strojů a TZ musí být vypracovány pokyny, které nesmí být v rozporu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP.

Tyto pokyny musí být psány v českém jazyce a musí být na pracovišti k dispozici.

Obsluha strojů a TZ musí být s těmito pokyny prokazatelně seznámena a musí se těmito pokyny řídit.

1.6 Ochranná zařízení

Ochranná zařízení jsou zařízení, bránící přístupu osob do nebezpečného prostoru. Ochranná zařízení nesmějí znemožňovat mazání, prohlídky, seřizování nebo opravy strojů a musí plnit své ochranné funkce i při poruše dodávky energie. Nesmějí být při provozu stroje vyřazována z provozu.

1.7 Provoz, údržba a opravy strojů a TZ

Stroje a zařízení mohou být používány pouze pro činnosti, pro které byly zkonstruovány a vyrobeny.

Provoz, údržba a opravy strojů a TZ musí být prováděny v souladu s TD a pokyny pro obsluhu.

2. VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ (VTZ)

Za vyhrazená zařízení se považují zařízení, která mohou způsobit zvýšené ohrožení života, zdraví nebo majetku. Jejich projektanti, výrobci včetně montážních organizací mají zvláštní povinnosti uložené jim předpisy k zajištění BP a TZ. Tato zařízení podléhají dozoru organizací SOD.

Podmínky k zajištění bezpečnosti VTZ jsou stanoveny nařízeními vlády:

190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

191/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Za VTZ se považují zařízení:

- tlaková,

- zdvihací,

- elektrická,

- plynová,

pokud splňují podmínky pro jejich zařazení mezi vyhrazená zařízení dle výše uvedených NV. V ZVU a.s. se provozují VTZ uvedená v bodech a) až d).

2.1 Povinnosti provozovatele (uživatele) VTZ

Provozovatelem VTZ se rozumí příslušný vedoucí odboru (oddělení), který příslušné VTZ provozuje.

Povinnosti jsou uvedeny v Z 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se považuje

- provoz vyhrazeného technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o provedené revizi, která byla provedena ve stanovených lhůtách a v rozsahu, nebo není doložen ve stanovených případech souhlas, vydaný pověřenou organizací, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu,

- provoz vyhrazeného technického zařízení v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací,

- chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení, pokud byla vydána.

Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel místním provozním předpisem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Provozovatel je povinen zajistit, aby u jím provozovaného vyhrazeného technického zařízení byly odstraněny závady ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zjištěné při revizi nebo kontrole bez zbytečného odkladu po vyhotovení revizní zprávy, záznamu o kontrole, nebo po provedení kontroly. Ostatní závady musí být odstraněny v závislosti na míře jejich závažnosti v termínech uložených v opatření orgánu inspekce práce na základě jeho kontroly, není-li takové kontroly v termínech stanovených provozovatelem.

Po rekonstrukci musí provozovatel ověřit bezpečnost vyhrazeného technického zařízení včetně provedení zkoušek a výchozí revize.

Není-li provozovatel vlastníkem vyhrazeného technického zařízení, je povinen zajišťovat řádné používání a provoz tohoto zařízení, a to ode dne prokázaného převzetí vyhrazeného technického zařízení.

Minimální požadavky na bezpečný provoz technického zařízení stanovené jinými právními předpisy - např.:

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

2.2 Odborná způsobilost pracovníků a požadavky na revize

Podmínky k zajištění bezpečnosti a revizí VTZ jsou stanoveny:

Zákonem 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

a nařízeními vlády:

190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

191/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

III. 	PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH

- ZÁKONNÁ USTANOVENÍ

Na základě ustanovení zákoníku práce platí pro zaměstnávání žen a mladistvých některá omezení, jejichž účelem je vytvářet těmto skupinám pracovníků odpovídající pracovní podmínky.

Přehled prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým je uveden v příloze č. 4 této směrnice.

- Práce a pracoviště zakázané ženám

Ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi, které jsou pro ně fyzicky nepřiměřené nebo škodí jejich organizmu, zejména pracemi, které ohrožují jejich mateřské poslání.

Omezení, týkající se hmotnosti ručně přenášených břemen ženami, jsou uvedena v příloze nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Další omezení týkající se těhotných žen, kojících žen a matek do konce devátého měsíce po porodu jsou uvedena ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 Sb.

Vedoucí pracovišť, na nichž jsou zaměstnávány ženy, jsou povinni zajistit posouzení pracovních podmínek žen, aby nedošlo k porušení výše uvedených předpisů. Posouzení pracovních podmínek žen je nutno provést při každé změně pracovních podmínek nebo technologie, pracovních prostředků (zejména manipulačních) a musí se zajistit, aby nebyly ženy vystavovány nadměrné fyzické zátěži, ionizujícímu záření, RTG záření, nadměrnému mechanickému chvění a vibracím, mikroklimatickým podmínkám nadměrně zatěžujícím organizmus, jedům a ostatním látkám škodlivým zdraví a pracím se zvýšeným nebezpečím úrazů. Pro posouzení, zda se jedná o práce pro ženy nepřiměřené, je rozhodující stanovisko

lékaře.

- Práce a pracoviště zakázané mladistvým

Mladiství nesmějí být zaměstnáváni pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví.

Mladiství zaměstnanci (zaměstnanci mladší 18 let) nesmějí být zaměstnáváni noční prací a prací přesčas.

Další omezení týkající se mladistvých jsou uvedena ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 Sb. Jsou zde uvedeny práce a pracoviště zakázané mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na zaměstnání.

Vedoucí pracovišť, na nichž jsou zaměstnáváni mladiství, jsou povinni zajistit posouzení pracovních podmínek mladistvých, aby nedošlo k porušení výše uvedeného předpisu a aby mladiství nevykonávali práce, které jsou v rozporu s ostatními platnými předpisy (např. věkové omezení pro vybrané pracovní činnosti jako je řidič, jeřábník apod.). Při ukládání pracovních úkolů mladistvým je nutno přihlížet k lékařským posudkům.

IV. SVÁŘEČSKÉ PRÁCE

Požární bezpečnost při svařování řeší vyhláška č. 87/2000 Sb. Dále je otázka bezpečnosti práce při svařování včetně požární bezpečnosti řešena normami ČSN 05 0600 a normami souvisejícími.

- NEBEZPEČÍ PŘI SVAŘOVÁNÍ

Druhy nebezpečí při svařování definuje ČSN 05 0600 v kapitole 3, vydaná v únoru 1993.

Druhy nebezpečí:

- požár nebo výbuch,

- úraz (např. el. proudem),

- poškození zdraví rizikovými specifickými faktory (např. působení svářečských aerosolů),

- poškození zdraví rizikovými nespecifickými faktory (např. nevyhovující osvětlení) čl. 3.1.1.

Nebezpečí při plamenovém svařování je uvedeno v ČSN 05 0610 kapitola 3.

Nebezpečí při obloukovém svařování je uvedeno v ČSN 05 0630 kapitoly 3 a 4.

Nebezpečí při odporovém svařování je uvedeno v ČSN 05 0650 kapitola 3.

1.1 Práce se zvýšeným nebezpečím

Charakteristika prací se zvýšeným nebezpečím je definována ČSN 05 0601 v kapitole 3, vydané v únoru 1993, podle které se za práce se zvýšeným nebezpečím považují práce:

- v uzavřených a těsných prostorech,

- mokrých, vlhkých nebo horkých podmínkách,

- na nádobách, potrubí a zařízení, které jsou znečištěné, obsahovaly nebo je podezření, že obsahovaly látky ohrožující zdraví,

- v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu,

- na nádobách, potrubí a zařízení pod tlakem,

- pod vodou,

- v pracovním ovzduší s překročením průměrných hodnot NPK - P nebo s překročením přípustného množství svářecích dýmů v pracovním ovzduší,

- v prostředí s vyšší intenzitou záření, než je hygienicky přípustná (např. vysokofrekvenční záření, infračervené záření, viditelné záření, ultrafialové záření apod.),

- na pracovištích s lasery třídy IIIb a IV,

- práce, při kterých ekvivalentní hladina hluku překračuje nejvyšší přípustnou hladinu hluku.

- Příkaz k provedení prací se zvýšeným nebezpečím je definován článkem 3.6.2 uvedené normy. Při zvýšeném nebezpečí se smí svařovat jen na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených doplňujících bezpečnostních opatření (čl. 3.6.2.1). Za vystavení příkazu odpovídá zplnomocněný pracovník nebo jeho zástupce, za splnění nařízených doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá zplnomocněný pracovník nebo jeho zástupce, u kterého se práce provádí. Vzor příkazu je přílohou č. 1 této směrnice.

- Bezpečnostní opatření pro provedení prací se zvýšeným nebezpečím jsou uvedeny v článcích 3.6.3 až 3.6.12 ČSN 05 0601. Bezpečnostní opatření pro práce v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu upravuje podrobně čl. 3.6.6.

- Vzniku požáru nebo výbuchu v místech svařování a přilehlých prostorech (pod, nad a vedle) se musí zabránit odstraněním hořlavých a výbušných látek nebo přikrytím hořlavin nehořlavou látkou a vyvětráním pod nebezpečnou koncentraci (čl. 3.6.6.1).

- Místo svařování a přilehlé prostory musí být z hlediska nebezpečí požáru nebo výbuchu i znečištění ovzduší kontrolovány:

- po dobu práce a při jejím přerušení,

- po skončení svařování nebo řezání po dobu chladnutí svařence nebo materiálu nezbytný čas, nejméně však 8 hodin.

- 1.2 Oprávnění provádět svářečské práce

- Svářečské práce mohou provádět:

- Osoby, které mají platný svářečský průkaz nebo platný průkaz svářečského dělníka s uvedením příslušného druhu a rozsahu oprávnění podle příslušných předpisů (např. ČSN 05 0705).

- Oprávnění provádět svářečské práce podrobně rozpracovává ČSN 05 0601, příloha B.

- V. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

- Odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím je stanovena § 19 Z 250/2021 Sb.

- Nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice stanoví

- požadavky kladené na odbornou způsobilost fyzických osob, které vykonávají obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím a které provádějí revize na vyhrazených elektrických zařízeních,

- požadavky kladené na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby a jejich zaměstnance, pokud jde o provozování činností uvedených v písmeni a),

- požadavky na prověřování odborné způsobilosti osob uvedených v písmenech a) a b) a stupně odborné způsobilosti k výkonu činnosti na elektrických zařízeních těchto osob,

- způsob a obsah zkoušky z odborné způsobilosti a náležitosti dokladu o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice,

- požadavky kladené na fyzické osoby, které zajišťují odborný výkon činností na vyhrazených elektrických zařízeních podle jednotlivých druhů, pokud jde o jejich montáž, opravy, revize v rozsahu oprávnění podle § 8 odst. 2 zákona vůči příslušnému vyhrazenému technickému zařízení.

Odborná způsobilost:

§ 4	Osoba poučená

§ 5	Osoba znalá

§ 6	Elektrotechnik

§ 7	Vedoucí elektrotechnik

§ 8	Revizní technik

Školení a zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice je popsána v § 9 tohoto NV.

VI. POSKYTOVÁNÍ OOPP a MČDP

1. ZÁKONNÁ USTANOVENÍ

Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v organizaci práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP).

V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá mimořádnému opotřebení nebo znečištění, poskytuje zaměstnavatel jako OOPP též pracovní oděv nebo obuv.

OOPP jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy.

OOPP poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu, zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

Zaměstnavatel je povinen udržovat OOPP v použitelném stavu a kontrolovat jejich používání.

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky (MČDP) na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždícími látkami.

2. Zásady pro poskytování a používání OOPP

Při výběru OOPP vychází zaměstnavatel z hodnocení rizik při konkrétních pracovních činnostech na konkrétním pracovišti.

OOPP přiděluje zaměstnancům přímý nadřízený vedoucí, který též vede evidenci přidělených OOPP.

OOPP se poskytují mimo zaměstnancům i jiným osobám, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích za podmínek, vyžadujících použití OOPP (revize, návštěvy, …).

OOPP se poskytují pouze tehdy, nelze-li rizika vyloučit nebo dostatečně omezit technickými prostředky, kolektivní ochranou nebo jinými opatřeními.

Při použití OOPP více zaměstnanci (osobami) musí být zajištěna účinná opatření k zamezení ohrožení přenosnými chorobami.

- Základní vybavení

Základní vybavení dle profesí je uvedeno v příloze č. 2 této směrnice. V případě, že prováděná pracovní činnost vyžaduje další ochranu zaměstnance, stanoví potřebné vybavení příslušný vedoucí.

- Doba životnosti OOPP

Stanovené OOPP, určené k ochraně života a zdraví a z důvodů hygienických musí být vyměněny okamžitě, když dojde ke snížení nebo ztrátě ochranné funkce před rizikem jejich opotřebením nebo poškozením. Za posouzení míry opotřebení odpovídají před výměnou OOPP příslušní vedoucí.

Pracovní oděv a obuv poskytované pouze z důvodu mimořádného opotřebení nebo znečištění se přidělují v množství 1 ks oděvu a 1 pár obuvi na jednoho zaměstnance a rok. Podmínkou přidělení nového oděvu nebo obuvi po uplynutí této doby je ztráta funkčních a podstatných estetických vlastností. Jednoroční lhůta počíná běžet dnem přidělení nového oděvu (obuvi). Doba 1 roku je minimální, což znamená, že nový oděv (obuv) nelze poskytnout, plní-li potřebnou funkci již přidělený ochranný oděv (obuv).

OOPP zůstávají trvale majetkem zaměstnavatele. Při ztrátě nebo poškození OOPP vinou zaměstnance je vedoucí povinen požadovat přiměřenou náhradu za vzniklou škodu.

- Mycí, čistící a dezinfekční prostředky

MČDP zaměstnancům poskytuje přímý nadřízený vedoucí na základě zhodnocení míry znečištění při výkonu práce. Přitom akceptuje i požadavky hygienických zásad a předpisů. Dezinfekční prostředky (ochranné masti) se poskytují zaměstnancům přicházejícím do styku s látkami, které mohou způsobit podráždění nebo poškození kůže (kyseliny, louhy, agresivní prachy apod.), nebo u nichž může dojít k potřísnění dráždícími látkami (dehtové látky, ropné oleje, chladící kapaliny, epoxidové pryskyřice, některé druhy laků a tmelů apod.). MČDP se poskytují podle přílohy 3 této směrnice.

6. Další povinnosti a zásady hospodaření s OOPP a MČDP

6.1 Povinnosti zaměstnanců:

- používat přidělené OOPP v souladu s požadavky k zajištění BOZP,

- šetrně a hospodárně zacházet s přidělenými OOPP, pečovat o ně běžným čištěním a drobnými opravami,

- opotřebené nebo poškozené OOPP při výměně vždy vracet,

- nést odpovědnost za ztrátu, zaviněné poškození nebo zničení OOPP,

- v případě zániku podmínek pro poskytování OOPP (např. změna pracoviště, rozvázání pracovního poměru apod.) poskytnuté OOPP vrátit.

6.2 Povinnosti vedoucích zaměstnanců:

- přidělovat OOPP a MČDP v souladu s ustanovením této směrnice a jejich příloh č. 2 a 3 a o této skutečnosti vést evidenci a uchovávat potřebné doklady,

- zajišťovat udržování OOPP v nezávadném a použitelném stavu v souladu s pokyny výrobce a hygienickými předpisy, zajišťovat jejich kontroly, čištění opravy, případně přezkoušení,

- zajišťovat protokolární vyřazování opotřebených nebo poškozených OOPP a jejich likvidace podle platných předpisů,

- prokazatelně seznámit zaměstnance s riziky, před kterými je OOPP chrání a se způsobem používání a zacházení,

- kontrolovat podřízené zaměstnance, zda přidělené OOPP důsledně při práci používají, řádně s nimi zacházejí a plnění těchto povinností trvale vyžadovat,

- vyžadovat vrácení OOPP při vydávání nových, při zániku rizikového faktoru nebo při rozvázání pracovního poměru,

- plnit ostatní povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

VII. POSKYTOVÁNÍ OCHRANNÝCH NÁPOJŮ

- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

K ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže nebo zátěže chladem se poskytují zaměstnancům ochranné nápoje. Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně dostupné. Ochranným nápojem, chránícím před účinky tepelné zátěže, se doplňuje ztráta tekutin a minerálních látek ztracených potem a dýcháním.

- Poskytování ochranných nápojů

Ochranné nápoje se poskytují v souladu s prováděcím předpisem k ZP, tj. nařízením vlády č. 361/2007 Sb.

Ochranné nápoje při nadměrné tepelné zátěži se poskytují v množství odpovídajícím nejméně 70% tekutin ztracených potem a dýcháním.

Při trvalé práci v chladu a na venkovních pracovištích, pokud jsou nejnižší teploty venkovního vzduchu naměřené v průběhu pracovní doby nižší než 4 °C, se poskytují teplé nápoje v množství alespoň půl litru za směnu.

Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodnou teplotu a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v nich nesmí překročit 1 hmotnostní procento.

Ochranné nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat žádný alkohol.

Poskytování ochranných nápojů v podmínkách ZVU a.s. je uvedeno v příloze č. 5 této směrnice.

VIII. ZÁSADY PRO REŽIM PRÁCE SE ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Prací na zařízeních se zobrazovacími jednotkami se rozumí práce vykonávaná zaměstnanci jako pravidelná součást jejich obvyklé pracovní činnosti na soustavě zařízení obsahující zobrazovací jednotku, klávesnici či jiné vstupní zařízení, software a další volitelné příslušenství včetně pracovního stolu nebo pracovní plochy, pracovního sedadla a bezprostředního pracovního okolí.

Práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami musí být během pracovní směny přerušována bezpečnostními přestávkami nebo změnami činnost, jejichž účelem je snížit pracovní zátěž vyplývající z povahy práce se zobrazovací jednotkou. Bezpečnostní přestávky v délce 5 až 10 minut musí být zařazeny po každých dvou hodinách nepřetržité práce.

2. POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ

Vymezení zrakové zátěže a požadavky na pracoviště se zobrazovacími jednotkami jsou uvedeny v §§ 34 a 35 NV č. 361/2007 Sb.

IX. KONTROLA BEZPEČNOSTI PRÁCE

1. ZÁSADY A POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ KONTROL BP

Kontroly BP sledují ve své podstatě dva cíle. Prvním z nich je objektivně zjistit skutečný stav zajištění BP a na základě zjištění navrhnout a realizovat nápravu nedostatků. Druhým cílem je výchova pracovníků.

Hlavní zásadou všech kontrolních akcí musí být objektivní zjištění skutečnosti. K tomu, aby tato zásada byla naplněna, je nutno, aby kontrolu prováděl kontrolní orgán za přítomnosti zástupce kontrolovaného úseku, zpravidla vedoucího pracoviště.

V některých případech se kontroly BP účastní též zástupce odborové organizace. Toto právo je odborové organizaci dáno ustanovením zákoníku práce a vládním nařízením, kterým se tento zákoník provádí.

Postup provádění kontrol:

- stanovit a oznámit termín kontroly vedoucímu pracoviště,

- určit rozsah a zaměření kontroly,

- provést vlastní kontrolu,

- vyhotovit zápis o kontrole s uvedením zjištěných nedostatků,

- stanovit způsob nápravy a termín,

- určit osobu odpovědnou za odstranění nedostatků,

- po uplynutí termínů provést následnou kontrolu.

1.1 Soustavná kontrola

Soustavnou kontrolu provádí mistr nebo jemu na roveň postavený vedoucí pracovník denně. V případě zjištění nedostatků učiní neprodleně opatření k nápravě. Je-li rozsah nedostatků a závad takový, že není sám schopen zjednat nápravu, podá písemnou informaci s požadavkem na řešení svému nadřízenému, který rozhodne o způsobu a termínu řešení.

1.2 Periodická kontrola

Periodickou kontrolu pracovišť provádí příslušní vedoucí 1x měsíčně. Při kontrole se zaměří zejména na celkový stav pracoviště, používání prostředků kolektivního a osobního zajištění pracovníků při práci ve výškách, používání OOPP, prostorové poměry na pracovišti, dodržování hygienických opatření na rizikových pracovištích apod.

1.3 Tématická kontrola

Tématickou kontrolu provádí bezpečnostní technik (BT), technik požární ochrany (TPO) nebo revizní technik (RT) příslušného druhu VTZ.

Před provedením kontroly ohlásí příslušnému vedoucímu termín a rozsah kontroly.

Kontrolu provede za účasti vedoucího pracoviště. O zjištěných závadách sepíše zápis s návrhem způsobu řešení a termíny k odstranění závad. Zápis předá vedoucímu pracoviště.

1.4 Následná kontrola

Následná kontrola se provede vždy po uplynutí termínů, stanovených k odstranění závad. Následnou kontrolu provádí vždy ten pracovník, který závady zjistil. V případě potřeby si vyžádá účast externích specialistů.

1.5 Prověrky BOZP

Prověrky BOZP se provádějí v souladu s ustanovením zákoníku práce 1x ročně. Organizační zabezpečení průběhu prověrek zajišťuje OSC v součinnosti s mandatářem, společností GLOBAL-PRO s.r.o., Litvínov. Vlastní prověrky jsou prováděny na základě Rozhodnutí pokynu ředitele, který obsahuje jmenování prověrkových komisí, rozsah prověrek včetně termínů.

Prověrkové komise po provedení prověrek vypracují zprávu včetně harmonogramu k odstranění závad.

Tyto zprávy tvoří podklady pro souhrnnou zprávu, kterou předkládá ředitel ZV odborů k projednání.

2. DOKUMENTACE O KONTROLÁCH BP

Za vedení dokumentace o kontrolách BP odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení. Zápisy o provedených kontrolách vyhotoví vždy pracovník, který kontrolu provedl. Originál zápisu předá vedoucímu kontrolovaného úseku, 1 kopii zápisu předá nadřízenému vedoucího kontrolovaného úseku a 1 kopii si ponechá.

X. POVINNOSTI PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH A NEMOCECH Z POVOLÁNÍ

- Pracovní úrazy

Došlo-li u zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k poškození zdraví nebo k jeho smrti úrazem (pracovní úraz), odpovídá za škodu tím vzniklou zaměstnavatel, u něhož byl zaměstnanec v době úrazu v pracovním poměru.

Pracovním úrazem není úraz, který se stal zaměstnanci na cestě do zaměstnání a zpět.

Zaměstnavatel je povinen vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu za účasti postiženého zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, a za účasti zástupce odborové organizace a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu až do jeho vyšetření.

1.1 Evidence pracovních úrazů

Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje:

- jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen „jméno“) úrazem postiženého zaměstnance,

- datum a hodinu úrazu,

- místo, kde k úrazu došlo,

- činnost, při níž k úrazu došlo,

- počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,

- celkový počet zraněných osob,

- druh zranění a zraněná část těla,

- druh úrazu,

- zdroj úrazu,

- příčiny úrazu,

- jména svědků úrazu,

- jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

1.2 Oznamování pracovních úrazů

Postižený, pokud je toho schopen, nebo jiný zaměstnanec, který je svědkem pracovního úrazu nebo se o něm dozví, je povinen ihned uvědomit vedoucího pracoviště o vzniku úrazu.

V případě závažného nebo smrtelného pracovního úrazu oznámí vedoucí pracoviště tuto skutečnost svému nadřízenému, který ihned informuje ředitele firmy.

Rodinu postiženého při smrtelném úrazu informuje ředitel firmy nebo jím pověřený zástupce. U ostatních úrazů, kdy postižený není sám schopen podat rodině zprávu, informuje rodinu vedoucí pracoviště.

1.3 Vyšetřování příčin pracovních úrazů

Vedoucí pracoviště je povinen ihned po oznámení pracovního úrazu zjistit odpovědně a spolehlivě příčinu, příčinné souvislosti a všechny další okolnosti vzniku pracovního úrazu a provést zápis do knihy úrazů dle bodu 1.1.

Postižený a ostatní osoby, které byly svědky pracovního úrazu, jsou povinny účinně spolupracovat.

Na základě výsledku šetření musí být odpovědnými pracovníky stanovena účinná opatření proti opakování podobných úrazů, určeny lhůty ke splnění opatření a způsob jejich kontroly.

V případě závažného nebo smrtelného pracovního úrazu vyšetřují příčiny úrazu též pracovníci OIP a Policie ČR.

K umožnění řádného a objektivního vyšetření příčin úrazu musí být místo úrazu zajištěno v původním stavu do doby, než se dostaví příslušný orgán (OIP, Policie ČR apod.). Příslušný vedoucí musí neprodleně učinit taková opatření, aby se zabránilo dalšímu možnému ohrožení zdraví, života nebo majetku. Změny na místě těchto úrazů jsou přípustné jen, jde-li o záchranu postižených osob, popřípadě o další záchranné práce nebo vyžaduje-li to bezpečnost provozu. V těchto případech, kdy není možné ponechat místo úrazu v původním stavu, musí být vyhotoven situační náčrtek s vyznačením provedených změn, popřípadě fotodokumentační materiál. Za pořízení výše uvedené dokumentace odpovídá vedoucí, který dal příkaz k provedení změn.

Vlastní šetření smrtelných nebo závažných pracovních úrazů provede komise jmenovaná ředitelem firmy.

1.4 Sepisování záznamu o úrazu

Sepsání záznamu o pracovním úrazu (dále jen záznam) je povinností vedoucího pracoviště. Záznam o úrazu se sepisuje v případech, kdy v souvislosti s pracovním úrazem dojde:

- k pracovní neschopnosti delší než tři kalendářní dny,

- k úmrtí zaměstnance.

Záznam musí být sepsán nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy se o pracovním úrazu dozvěděl.

Záznam musí být vyplněn ve všech rubrikách dle zjištěných skutečností a opatřen podpisy:

- zraněného (je-li toho schopen),

- svědků (jsou-li), případně zástupce odborové organizace,

- vedoucího, který záznam vyhotovil.

Minimální počet vyhotovení je 1 + 5 kopií, z toho originál + 3 kopie obdrží OSC pro účely odeslání záznamu příslušným orgánům, 1 kopii obdrží postižený zaměstnanec (v případě smrtelného úrazu pozůstalí) a 1 kopie zůstane založena u vedoucího pracoviště, kde k úrazu došlo.

V případech, kdy v souvislosti s úrazem nebyla vystavena PN nebo netrvala déle než tři dny, vyhotoví vedoucí pracoviště záznam v počtu 1 + 3 kopie. Originál a 1 kopii předá OSC pro účely odškodnění, 1 kopii obdrží postižený zaměstnanec a 1 kopii si založí.

Souhrnnou evidenci záznamů o úrazech vede OSC.

1.5 Ohlašování pracovních úrazů

Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu:

- územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,

- odborové organizaci,

- příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,

- příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu,

- zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,

- zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu:

- územně příslušnému útvaru Policie České republiky

- odborové organizaci

- příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti

- zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil

- zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn

Ohlášení výše uvedených úrazů zajistí v ranní směně OSC, v době mimo hlavní směnu pracovník, pověřený dozorem na pracovišti.

1.6 Zasílání záznamů o úrazech, záznamů o úrazech – hlášení změn

Zaměstnavatel zašle záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:

- územně příslušnému útvaru Policie České republiky (pokud skutečnosti nasvědčují, že byl spáchán trestný čin)

- příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti

- zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn

- organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

V případech smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl:

- územně příslušnému útvaru Policie České republiky

- příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti

- zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn

- organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu a následně se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance záznam o úrazu – hlášení změn.

Záznam o úrazu – hlášení změn vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance v případě, že:

- hospitalizace úrazem postižného zaměstnance přesáhla 5 dnů

- dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu

- zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel

- došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazů, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem mající vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu

Záznam o úrazu – hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:

- příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti

- zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn

- územně příslušnému útvaru Policie České republiky (pokud skutečnosti nasvědčují, že byl spáchán trestný čin, nebo v případě smrtelného pracovního úrazu)

- organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Záznam o úrazu – hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance rovněž odborové organizaci.

Zasílání záznamů o úrazech zajišťuje pro příslušné orgány OSC.

1.7 Pracovní úrazy zaměstnanců jiných organizací

Utrpí-li pracovní úraz zaměstnanec v jiné organizaci, než u které je v pracovním nebo obdobném poměru, je třeba bez zbytečného odkladu zajistit jeho ohlášení zaměstnavateli postiženého, případně ohlášení orgánům uvedeným v bodě 1.5. Šetření příčin a okolností vzniku úrazu provádí příslušný vedoucí pracoviště ve spolupráci s pověřeným zástupcem zaměstnavatele postiženého.

- Nemoci z povolání

Za škodu způsobenou zaměstnanci nemocí z povolání odpovídá zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec pracoval naposledy před jejím zjištěním v pracovním poměru za podmínek, z nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. Seznam nemocí z povolání je taxativně stanoven nařízením vlády č. 290/1995 Sb.

Zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích a zajistí odstraňování takových pracovních podmínek, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoci z povolání.

- Dokumentace

Doklady a dokumentaci o pracovních úrazech a nemocech z povolání uchovávají příslušní vedoucí v souladu s archivním a skartačním řádem společnosti.

XI. STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR NAD BEZPEČNOSTÍ PRÁCE A VTZ

- Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Zákon mj. upravuje výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

Státní správu v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vykonává Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“), Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

XII. INSPEKCE PRÁCE

Zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, byly zřízeny orgány inspekce práce. Zákon upravuje jejich postavení, působnost, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.

- Inspekci práce vykonávají:

- Státní úřad inspekce práce,

- Oblastní inspektoráty práce.

Tyto orgány jsou oprávněny vykonávat kontrolu nad dodržováním:

- právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast BOZP práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, s výjimkou právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů,

- právních předpisů stanovujících pracovní dobu a dobu odpočinku,

- právních předpisů k zajištění BP,

- právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu TZ se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu VTZ,

- právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o převážně nebo úplně bezmocnou osobu.

- Úřad a inspektoráty rovněž kontrolují dodržování:

- kolektivních smluv,

- vnitřních předpisů.

XIII. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vydáním této směrnice se ruší org. směrnice č. 2011/05/OSS „Základní bezpečnostní předpisy”.

V případě změn právních a ostatních předpisů k zajišťování BOZP platí aktuální znění předpisu.

Příloha č. 1

Číslo:

Datum:

PŘÍKAZ

na provedení svářečských prací se zvýšeným nebezpečím

Pracoviště (přesné určení) ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Pracovní úkol …………………………………………………………………………………...

Jméno svářeče ……………………………………. Svářečský průkaz č. ……………………...

Zahájení práce dne ………………………….. v ………………………. hod.

Ukončení práce dne …………………………. v ………………………. hod.

Nařízená doplňující opatření (podrobně vypsat) ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Požární asistence ……………………………………. Jméno ………………………………….

Ohlášení ukončení práce komu ……………………... dne ………………… v ………… hod.

Pracovník odpovědný za zajištění následného dozoru:

Jméno ……………………………………….. Podpis ………………………………………..

Povolení platí na den ………………………. od ……………… do ………………. hod.

…………………………..	       ………………………….         .……………………………

Požární technik		          bezpečnostní technik	         vystavil plnomoc. pracovník

…………………………..     		  			             ………………………...

svářeč				                		             zplnomocněný pracovník,

u kterého se pracuje

Příloha č. 2

PŘEHLED PROFESÍ A VYBAVENÍ PRACOVNÍKŮ OOPP

Tento přehled zahrnuje základní vybavení pracovníků OOPP. Skutečný rozsah vybavení určí příslušný vedoucí.

Důvod přidělení OOPP

| ochrana života a zdraví | 1 |
| --- | --- |
| hygienické důvody | 2 |
| nadměrné opotřebení nebo znečištění | 3 |
| klimatické podmínky | 1 Z |

Ostatní pracovníci neuvedení v seznamu, např. mistři, TH pracovníci apod., musí být v případě potřeby vybaveni odpovídajícími OOPP podle druhu vykonávané práce a možnosti ohrožení.

| Jednotná klasifikace zaměstnání | Pracovní činnost - povolání | Vybavení | Doba životnosti v měsících | Důvod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGETICI |  |  |  |  |
| 272 30 | chemici | oblek SYNTRH | 24 | 1 |
|  | - úpraváři vody | zástěra SYNTRH | 12 | 1 |
|  |  | obuv gumová kyselinovzdorná | 18 | 1 |
|  |  | rukavice PVC - žluté pětiprsté | 1 | 1 |
|  |  | ochr. brýle čiré nebo štítek plexi | 12 | 1 |
|  |  | ochrana dýchadel | dle výrobce |  |
| 276 10 | dělníci rozvod. zař. | oblek keprový |  |  |
| 276 30 |  | s kombin. impregnací | 12 | 1 |
| 276 50 |  | obuv usňová šněrovací s vibram. podešví | 12 | 1 |
|  |  | rukavice usňové pětiprsté | 3 | 1 |
|  |  | ochr. brýle čiré nebo štítek plexi | 12 | 1 |
| při rozvodu elektřiny |  | rukavice dielektrické obuv dielektrická | 6 12 | 1 1 |
| při práci venku |  | kabát prošívaný | 48 | 1 Z |
|  |  | plášť do deště | 36 | 1 Z |
|  |  | obuv usňová prošívaná | 36 | 1 Z |
|  |  | ušanka | 60 | 1 Z |
| ve výškách |  | bezpečnostní pás/zachycovací postroj | dle výrobce |  |
| v hluku |  | ochrana sluchu | 12 | 1 |
| Jednotná klasifikace zaměstnání | Pracovní činnost - povolání | Vybavení | Doba životnosti v měsících | Důvod |
| SVAŘOVÁNÍ A TERMICKÉ DĚLENÍ KOVŮ |  |  |  |  |
| 321 71 | svářeči a řezači | oblek MOFOS | 12 | 1 |
| 321 72 | obloukem | obuv usňová šněrovací s vibram. podešví | 12 | 1 |
| 321 75 |  | zástěra usňová s nárameníky | 12 | 1 |
|  |  | rukavice usňové tříprsté s manžetami | 3 | 1 |
|  |  | kamaše usňové čtyřřemínkové | 12 | 1 |
|  |  | kukla pro svařeče | 12 | 1 |
|  |  | ochranné brýle nebo štítek plexi | 12 | 1 |
|  |  | ochranná čepice | 12 | 1 |
| 321 73 | svářeči a řezači | ochr. oblek s nehořlavou |  |  |
| 321 74 | plamenem | impregnací | 12 | 1 |
|  |  | obuv usňová šněrovací s vibram. podešví | 12 | 1 |
|  |  | zástěra usňová s nárameníky | 12 | 1 |
|  |  | rukavice usňové tříprsté s manžetou | 3 | 1 |
|  |  | kamaše usňové čtyřřemínkové | 24 | 1 |
|  |  | ochr. brýle svařečské | 12 | 1 |
|  |  | ochranné brýle nebo štítek plexi | 12 | 1 |
|  |  | ochranná čepice | 12 | 1 |
| ZPRACOVÁNÍ KOVŮ - STROJNÍ PROFESE |  |  |  |  |
| 323 12 | soustružníci | oblek keprový | 12 | 3 |
|  |  | obuv usňová šněrovací | 12 | 1 |
|  |  | ochranné brýle čiré nebo štítek plexi | 12 | 1 |
|  |  | rukavice pětiprsté Griptex | 6 | 1 |
|  |  | ochranné manžety | 12 | 1 |
|  |  | rukavice usňové pětiprsté | 3 | 1 |
|  |  | ochr. čepice (šátek) | 12 | 1 |
| ÚDRŽBÁŘI A OPRAVÁŘI |  |  |  |  |
| 391 80 | provoz. zám., | oblek keprový | 12 | 3 |

| Jednotná klasifikace zaměstnání | Pracovní činnost - povolání | Vybavení | Doba životnosti v měsících | Důvod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | opraváři, údržbáři | obuv usňová šněrovací s gumolis. podešví | 12 | 1 |
|  |  | ochranná čepice (šátek) | 12 | 1 |
|  |  | brýle čiré | 12 | 1 |
|  |  | ochranné rukavice usňové pětiprsté | 1 | 1 |
| při práci venku |  | kabát prošívaný | 48 | 1 Z |
|  |  | plášť do deště | 36 | 1 Z |
|  |  | obuv usňová prošívaná | 36 | 1 Z |
|  |  | ušanka | 60 | 1 Z |
| při svařování |  | jako svařeč dle metody |  |  |
| ve výškách |  | bezpečnostní pás | dle výrobce |  |
| v hluku |  | ochrana sluchu | 12 | 1 |
| 394 10 | elektromontéři | oblek keprový | 12 | 3 |
|  |  | obuv usňová šněrovací s vibram. podešví | 12 | 1 |
| 394 20 | elektromechanici | rukavice usňové pětiprsté | 3 | 1 |
| 394 30 | provozní | ochr. brýle čiré |  |  |
|  | elektromontéři | nebo štítek plexi | 12 | 1 |
| 395 00 | el. mech., spoj. mech. | rukavice dielektrické obuv dielektrická | 6 12 | 1 1 |
| při práci venku |  | kabát prošívaný | 48 | 1 Z |
|  |  | plášť do deště | 36 | 1 Z |
|  |  | obuv usňová prošívaná | 36 | 1 Z |
|  |  | ušanka | 60 | 1 Z |
| ve výškách |  | bezpečnostní pás | dle výrobce |  |
| v hluku |  | ochrana sluchu | 12 | 1 |
| DOPRAVA - KOLOVÁ, JEŘÁBOVÁ |  |  |  |  |
| 517 30 | řidiči mot. vozíků | oblek keprový | 12 | 3 |
|  |  | obuv usňová šněrovací |  |  |
|  |  | s gumolisovou podešví | 12 | 1 |
|  |  | sluneční brýle s UV f. | 24 | 1 |
|  |  | ochranná čepice | 12 | 1 |
|  |  | rukavice usňové pětiprsté | 3 | 1 |
|  |  | plášť do deště | 36 | 1 Z |
| při mytí vozu |  | obuv gumová (holinky) | 24 | 1 |

| Jednotná klasifikace zaměstnání | Pracovní činnost - povolání | Vybavení | Doba životnosti v měsících | Důvod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 516 10 | jeřábníci | oblek keprový | 12 | 3 |
|  | mostových | obuv usňová |  |  |
|  | jeřábů | s gumolisovou podešví | 18 | 1 |
|  |  | rukavice textilní pětiprsté | 6 | 1 |
|  |  | brýle proti oslnění | 12 | 1 |
| v hluku |  | ochrana sluchu | 12 | 1 |
| při čištění |  | bezpečnostní pás | dle výrobce |  |
| při práci venku |  | oblek prošívaný | 36 | 1 Z |
| 519 71 | vazači břemen | oblek s kombinovanou impregnací | 12 | 1 |
|  |  | obuv usňová šněrovací s ocelovou tužinkou a vibram. podešví | 12 | 1 |
|  |  | rukavice usňové palcové | 3 | 1 |
| v hluku |  | ochrana sluchu | 12 | 1 |
| při práci venku |  | oblek prošívaný | 36 | 1 Z |
|  |  | obuv prošívaná | 36 | 1 Z |
|  |  | ušanka | 60 | 1 Z |
| OSTATNÍ |  |  |  |  |
| 421 30 | instalatéři vodovodů, | oblek kombinovaně impregnovaný | 12 | 1 |
|  | plynovodů, kanalizace, | obuv usňová šněrovací s gumolis. podešví | 12 | 1 |
|  | ústř. topení | rukavice usňové pětiprsté | 3 | 1 |
|  |  | ochranná přilba | 24 | 1 |
|  |  | oblek prošívaný | 36 | 1 Z |
|  |  | obuv prošívaná | 36 | 1 Z |
| 421 40 | elektroinstalatéři | oblek s kombinovanou impregnací | 12 | 1 |
|  |  | obuv usňová šněrovací s gumolisovou podešví | 12 | 1 |
|  |  | rukavice usňové pětiprsté | 12 | 1 |
|  |  | bezpečnostní pás | dle výrobce |  |
| 567 10 | skladník | oblek keprový | 12 | 3 |
|  |  | obuv usňová šněrovací | 12 | 1 |
|  |  | rukavice usňové pětiprsté | 3 | 1 |
| při práci venku |  | oblek prošívaný | 36 | 1 Z |
|  |  | obuv prošívaná | 36 | 1 Z |
|  |  | ušanka | 60 | 1 Z |
| Jednotná klasifikace zaměstnání | Pracovní činnost - povolání | Vybavení | Doba životnosti v měsících | Důvod |
| 522 20 | poštovní | pracovní plášť | 12 | 3 |
|  | doručovatelé | rukavice textilní pětiprsté | 6 | 1 |
|  |  | obuv usňová šněrovací | 12 | 1 |
|  |  | kabát 3/4 prošívaný | 36 | 1 Z |
|  |  | obuv prošívaná | 36 | 1 Z |
| 545 80 | uklizečky | pracovní plášť | 12 | 3 |
|  |  | obuv usňová šněrovací s gumolisovou podešví | 24 | 1 |
|  |  | bezpečnostní pás | 36 | 1 |
| ve zvláště nečistých |  | čepice nebo šátek | 12 | 1 |
| provozech a v prostředí kyselin a |  | brýle čiré nebo štítek plexi | 12 | 1 |
| louhů |  | oblek SYNTRH | 12 | 1 |
|  |  | ochrana dýchadel | dle výrobce |  |
| 582 00 | strážný | pracovní oděv | 12 | 1 |
|  |  | pracovní obuv | 12 | 1 |
|  |  | pláštěnka | 36 | 1 |
|  |  | pokrývka hlavy | 24 | 1 |
|  |  | vesta zimní | 24 | 1 Z |
|  |  | kabát zimní (bunda) | 36 | 1 Z |
|  |  | rukavice zimní | 36 | 1 Z |
|  |  | ušanka | 60 | 1 Z |

Příloha č. 3

PŘEHLED PROFESÍ A VYBAVENÍ PRACOVNÍKŮ MČDP

Příklady klasifikace prací z hlediska znečištění jsou uvedeny v následující tabulce:

| Klasifikace prac. činnosti | Výčet profesí (činností) |
| --- | --- |
| Práce velmi nečistá | strojníci kompresorů, topenáři, instalatéři, údržbáři stroj. zařízení |
| Práce nečistá | obráběči kovů, zámečníci, svářeči, ostatní údržbáři, uklizečky, elektrikáři |
| Práce méně čistá | ostatní dělnické profese, revizní technici |
| Práce čistá | administrativní pracovníci, technici, archiváři, spojovatelka, poštovní služba |

MČDP se poskytují všem zaměstnancům v množství, stanoveném pro jednotlivé skupiny profesí (činností) na 1 měsíc. Dávky mýdla není možno zvyšovat na úkor čistící pasty a naopak.

Zaměstnancům jsou MČDP poskytovány v následujícím rozsahu a množství:

| Klasifikace | Množství za měsíc v gramech |  | ručník |
| --- | --- | --- | --- |
| prac. činnosti | mycí prostředky | čistící pasta | ks/rok |
| velmi nečistá | 200 | 900 | 2 |
| nečistá | 100 | 600 | 2 |
| méně čistá | 100 | 300 | 2 |
| čistá | 100 | - | 2 |
| kuchaři a styk |  |  |  |
| s potravinami | 200 | - | 2 |
| při působení dráždivých látek - viz bod VI./5. | ochranné masti/dezinf. prostř. 100 ml / měsíc |  |  |

Příloha č. 4

Přehled prací a pracovišť, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

Ke dni aktualizace této org. směrnice ženy práce uvedené v této vyhlášce nevykonávají.

Vzhledem k tomu, že mladiství nejsou ve firmě zaměstnáváni ani zde nevykonávají přípravu na povolání, nejsou práce zakázané mladistvým v této příloze podrobně rozpracovány.

## Pro mladistvé platí mimo zákazy uvedené ve vyhlášce č. 180/2015 Sb., též zákazy vyplývající z věkových omezení pro vybrané činnosti dle právních předpisů, případně technických předpisů (např. ČSN) nebo pokynů výrobců zařízení.

Mimo výše uvedené zákazy prací a pracovišť platí zákaz výkonu prací, které jsou dle lékařského posudku pro pracovníka nevhodné s ohledem na individuální zdravotní stav.

V přehledu zakázaných prací a pracovišť nejsou uvedeny práce a pracoviště, jejichž výskyt je v ZVU a.s. vyloučen nebo se nepředpokládá.

V případě zavedení nových technologií a pracovišť provede vedoucí pracoviště posouzení a projedná s bezpečnostním technikem případné rozšíření seznamu zakázaných prací.

Dojde-li k uzavření pracovního poměru s mladistvými zaměstnanci, bude provedeno doplnění přílohy v souladu s aktuálními právními předpisy.

Příloha č. 5

POSKYTOVÁNÍ OCHRANNÝCH NÁPOJŮ

Ochranné nápoje se zaměstnancům ZVU a.s. poskytují v souladu s ustanovením zákoníku práce a prováděcích předpisů následovně:

Tepelná zátěž

Ochranné nápoje se poskytují při trvalé práci zařazené v níže uvedené tabulce, pokud je vykonávána za podmínek, kdy jsou překračovány v pracovním prostředí maximální přípustné operativní teploty to max.

Trvalou prací se rozumí práce, která je vykonávána více než 4 hodiny za směnu.

Pro níže uvedené pracovní činnosti je přípustná hodnota to max +26 °C.

| Třída práce | Pracovní činnost | Pracoviště |
| --- | --- | --- |
| IIb | Řidič nákladního automobilu, traktoru | SM |
|  | Řidič osobního automobilu (i referent) | Všechny útvary |
|  | Svářeč, palič | ERG |
|  | Obráběč kovů | ERG |
| IIIa | Zámečník | ERG |
| IIIb | Svářeč s předehřevem | ERG |

Dále se ochranné nápoje poskytují při práci na venkovních pracovištích při teplotách nad    +26 °C ve stínu v době od 10.00 hod. do 17.00 hod.

Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodnou teplotu a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v nich nesmí překročit jedno hmotnostní procento. Nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol.

Na pracovištích, kde jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek v důsledku tepelné zátěže z technologických zdrojů, a na ostatních pracovištích za mimořádně teplých dnů, musí být doba výkonu práce upravena tak, aby nebyly překračovány hodnoty dlouhodobě a krátkodobě únosné pracovně tepelné zátěže.

Tyto hodnoty a doby výkonu práce jsou upraveny nařízením vlády č. 178/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v části B přílohy č. 1.

Ochranné nápoje se poskytují v množství odpovídajícím nejméně 70% tekutin ztracených potem a dýcháním.

Ochranné nápoje chránící před účinky tepelné zátěže se poskytují pracovníkům zařazeným v profesích IIb a IIIa dle výše uvedené tabulky v množství 0,75 litru za směnu, pracovníkům v profesích III v množství 1,5 litru za směnu.

Zátěž chladem

Ochranné nápoje se poskytují:

  - při trvalé práci na uzavřených pracovištích, kde musí být z technologických důvodů udržována teplota nižší než +4 °C a nižší,

  - při trvalé práci na venkovních pracovištích, pokud jsou nejnižší teploty venkovního vzduchu naměřené v průběhu pracovní doby nižší než +4 °C.

Ochranné nápoje chránící před účinky chladu se poskytují v množství alespoň půl litru za směnu.

Příloha č. 6

LHŮTNÍK ČINNOSTÍ NA ÚSEKU BP a TZ

1. Způsobilost pracovníků

1.1 Zdravotní způsobilost*)

| Druh prohlídky | Provádí | Perioda | Předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vstupní | Poskytovatel pracovnělékařských služeb | Při nástupu nebo změně činnosti | ZP + PRV |
| Preventivní na rizikových pracovištích | Poskytovatel pracovnělékařských služeb | Dle PRV předpisů / určí KHS dle kategorie | ZP + PRV |
| Výstupní z rizika | Poskytovatel pracovnělékařských služeb | Při výstupu nebo ukončení práce na rizikovém pracovišti | ZP + PRV |
| Profesní | Poskytovatel pracovnělékařských služeb | Dle PRV předpisů | ZP + PRV |
| Preventivní pro ostatní | Poskytovatel pracovně- lékařských služeb | - do 50 let věku zaměstnance nejdéle jednou za 6 let - nad 50 let věku zaměstnance nejdéle jednou za 4 roky | ZP + PRV |

*) viz org. směrnice č. 2023/10/OSC „Pracovně-lékařské prohlídky zaměstnanců“

1.2 Školení zaměstnanců

# Základní školení o BOZP

| vedoucí zaměstnanci | stanoví zaměstnavatel doporučeno 1x za 3 roky | odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (ve firmě s 26 a více zaměstnanci) zaměstnavatel, má-li k tomu potřebné znalosti (ve firmě s nejvýše 25 zaměstnanci) | zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 2 a 3 zákon č. 309/2006 Sb., § 9, § 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zaměstnanci nevýrobních profesí | stanoví zaměstnavatel doporučeno 1x za 2-3 roky | odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (ve firmě s 26 a více zaměstnanci) zaměstnavatel, resp. vedoucí zaměstnanec, má-li k tomu potřebné znalosti (ve firmě s nejvýše 25 zaměstnanci) | zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 2 a 3 zákon č. 309/2006 Sb., § 9, § 10 | administrativa, obchod, technika, úklid, sklady apod. |
| zaměstnanci výrobních profesí | stanoví zaměstnavatel doporučeno 1x za rok | odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (ve firmě s 26 a více zaměstnanci) zaměstnavatel, resp. vedoucí zaměstnanec, má-li k tomu potřebné znalosti (ve firmě s nejvýše 25 zaměstnanci) | zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 2 a 3 zákon č. 309/2006 Sb., § 9, § 10 | dělnické profese – údržbáři, opraváři, montéři, profese ve stavebnictví apod., obsluha kovoobráběcích, dřevoobráběcích, tvářecích, slévárenských strojů a zařízení apod. |

# Práce ve výškách a na žebříku

| práce ve výškách nad 1,5 m | stanoví zaměstnavatel doporučeno 1x za rok | odborná způsobilost školitele není stanovena; doporučeno odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, příp. dodavatel OOPP (odborný pracovník tohoto dodavatele) | nařízení vlády č. 362/2005 Sb., příloha – část XI a II | práce s použitím: - OOPP pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), - OOPP proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| práce na žebřících ve výšce nad 5 m | stanoví zaměstnavatel doporučeno 1x za rok | odborná způsobilost školitele není stanovena; doporučeno odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, příp. dodavatel OOPP (odborný pracovník tohoto dodavatele) | nařízení vlády č. 362/2005 Sb., příloha – část XI a II | práce na žebříku, kdy zaměstnanec stojí chodidly ve výšce větší než 5 m (musí být tedy zajištěn OOPP proti pádu) |
| montáž, demontáž a přestavování lešení | stanoví zaměstnavatel doporučeno 1x za rok | odborná způsobilost školitele není stanovena; doporučeno odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, příp. dodavatel lešení (odborný pracovník tohoto dodavatele) | nařízení vlády č. 362/2005 Sb., příloha – část XI a VII | dočasné stavební konstrukce |
| chůze na dřevěném dvojitém žebříku | stanoví zaměstnavatel minimálně zaškolení | odborná způsobilost školitele není stanovena; doporučeno proškolený vedoucí zaměstnanec | nařízení vlády č. 362/2005 Sb., příloha – část III | malířské práce |

# Řízení vozidel

| řidiči služebních vozidel (dříve „řidiči referenti“) | stanoví zaměstnavatel doporučeno ve lhůtách viz základní školení o BOZP | odborná způsobilost školitele není stanovena; doporučeno odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, příp. proškolený vedoucí zaměstnanec, příp. autoškola | zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 2 a 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha 1 | platí také pro řízení soukromého vozidla, které je používáno ke služebním účelům |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| profesní způsobilost řidičů (dříve „řidiči z povolání“) | 1x za rok (pětiletý cyklus) | výuka a výcvik = akreditovaný provozovatel školicího střediska (autoškola) zkouška = obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím zkušebního komisaře | zákon č. 361/2000 Sb., § 3 zákon č. 247/2000 Sb., § 46, § 47, § 48, § 52c | řidiči vozidel zařazených do skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E průkaz profesní způsobilosti řidiče (platnost 5 let) |

# Svářečské práce

| zaškolený pracovník (stupeň kvalifikace 0) | zaškolení a ověření znalostí + doškolení a přezkoušení nejdéle do 4 let | zaškolení: svářečská škola nebo pořádající organizace ve výukovém zařízení ověření znalostí: zkouška před pověřeným zkušebním orgánem doškolení a přezkoušení: svářečský dozor nebo pověřený pracovník | ČSN 05 0705 + Z1 (9/2002 + 11/2008), čl. 6.2, čl. 7.2, čl. 8 vyhláška č. 87/2000 Sb. | osvědčení o zaškolení průkaz zaškoleného pracovníka osvědčení o doškolení a přezkoušení platnost pouze ve firmě, pro kterou bylo zaškolení provedeno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| svářeč se základním kurzem (stupeň kvalifikace 0) | základní kurz a ověření znalostí + doškolení a přezkoušení nejdéle do 2 let | základní kurz: svářečská škola ověření znalostí: zkouška před pověřeným zkušebním orgánem doškolení a přezkoušení: svářečský dozor nebo pověřený pracovník | ČSN 05 0705 + Z1 (9/2002 + 11/2008), čl. 6.3, čl. 7.3, čl. 8 vyhláška č. 87/2000 Sb. | osvědčení o základním kurzu svařování (platnost 2 roky) svářečský průkaz osvědčení o doškolení a přezkoušení |
| svářeč s vyšší kvalifikací (stupeň kvalifikace 1) | zkouška + potvrzení 1x za 6 měsíců + prodloužení kvalifikace 1x za 2 roky | zkouška: zkušební orgán / organizace potvrzení o splnění podmínek: svářečský dozor nebo zaměstnavatel prodloužení kvalifikace: zkušební orgán / organizace | ČSN EN ISO 9606-… ČSN EN 13067 | osvědčení pro příslušnou kvalifikaci (platnost 2 roky) |

# Vyhrazená technická zdvihací zařízení (VZZ)

| pověřená osoba odpovídající za provoz VZZ | seznámení s předpisy | provozovatel VZZ | nařízení vlády č. 193/2022 Sb., § 10 odst. 1 písm. a), příloha č. 3 | písemné pověření od provozovatele VZZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| montáž a opravy VZZ | zaškolení u zaměstnavatele | právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k opravám a provedla zaškolení | nařízení vlády č. 193/2022 Sb., § 10 odst. 2, § 11 |  |
| pověřená osoba – obsluha VZZ | školení s praktickým zácvikem zkouška z odborné způsobilosti ---------------------- opakované školení a přezkoušení nejpozději 1x za 2 roky (četnost školení stanoví provozovatel VZZ) | zácvik pod dozorem kvalifikované osoby provozovatele zařízení (kvalifikovanou osobou je obsluha zařízení) pro jeřáby a zdvihadla uvedená v § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády platí: zkouška před zkušební komisí (předseda a nejméně dva členové), předsedou komise je revizní technik s osvědčením pro příslušný druh a rozsah vyhrazeného zdvihacího zařízení | nařízení vlády č. 193/2022 Sb., § 12 příloha č. 3 | nevztahuje se na obsluhu výtahu pro dopravu osob nebo osob a nákladu doklad o způsobilosti k obsluze VZZ |
| pověřená osoba – vázání břemen | školení s praktickým zácvikem zkouška z odborné způsobilosti ---------------------- opakované školení a přezkoušení nejpozději 1x za 2 roky (četnost školení stanoví provozovatel VZZ) | zácvik pod dozorem kvalifikované osoby provozovatele zařízení (kvalifikovanou osobou je vazač břemen) zkouška před zkušební komisí (předseda a nejméně dva členové), předsedou komise je revizní technik s osvědčením pro příslušný druh a rozsah vyhrazeného zdvihacího zařízení | nařízení vlády č. 193/2022 Sb., § 12 | doklad o způsobilosti pro vázání břemen |

# Vyhrazená technická elektrická zařízení (VEZ),
elektrická zařízení

| osoba odpovědná za VEZ | seznámení s předpisy | provozovatel VEZ | nařízení vlády č. 190/2022 Sb. § 8 písm. d) | písemné pověření od provozovatele VEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| osoba znalá pro samostatnou činnost – elektrotechnik (§ 6) | zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice 1x za 3 roky | zkouška před zkušební komisí (předseda a dva členové), předsedou komise je osoba odborně způsobilá k provádění revizí (podle § 11 zákona) | zákon č. 250/2021 Sb., § 19 odst. 2 a 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., § 6, § 9 | doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice (platnost 3 roky) |
| osoba znalá pro řízení činnosti – vedoucí elektrotechnik (§ 7) | zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice 1x za 3 roky | zkouška před zkušební komisí (předseda a dva členové), předsedou komise je osoba odborně způsobilá k provádění revizí (podle § 11 zákona) | zákon č. 250/2021 Sb., § 19 odst. 2 a 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., § 7, § 9 | vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik |
| osoba poučená (§ 4) | poučení a ověření znalostí nejpozději 1x za 3 roky (lhůtu stanoví osoba znalá, která poučení a ověření znalostí provedla | poučení a ověření znalostí pověřenou osobou znalou | zákon č. 250/2021 Sb., § 19 odst. 3 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., § 4 | dokladu o provedení poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené |
| osoba školená (seznámená) |  |  | zákon č. 250/2021 Sb., § 19 odst. 1 zákon č. 262/2006 Sb., § 103 odst. 2 a 3 | Tato osoba není ani znalá ani poučená |

# Vyhrazená technická plynová zařízení (VPZ)

| osoba odpovědná za provoz VPZ | zaškolení a ověření znalostí | provozovatel VPZ | nařízení vlády č. 191/2022 Sb., § 14 odst. 3 písm. a) | jmenování osoby odpovědné za provoz VPZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| osoba určená k obsluze VPZ | seznámení s předpisy a ověření znalostí zaškolení u provozovatele ---------------------- pravidelné ověření znalostí 1x za 3 roky (u VPZ I. třídy) 1y za 5 let (u VPZ II. třídy) | provozovatel VPZ ve spolupráci s revizním technikem VPZ ------------------------------------ ověřování znalostí obsluhy VPZ provádí revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na VPZ pro danou skupinu a podskupinu vyhrazených plynových zařízení podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 191/2022 Sb. | nařízení vlády č. 191/2022 Sb., § 12 | pověření od provozovatele VPZ |
| osoba určená ke kontrolám VPZ | seznámení s předpisy a ověření znalostí | provozovatel VPZ ve spolupráci s revizním technikem VPZ | nařízení vlády č. 191/2022 Sb., § 12 | pověření od provozovatele VPZ platí pro kontroly prováděné pro vlastní potřebu provozovatele VPZ |
| provádění montáží a oprav VPZ | zkouška z odborné způsobilosti 1x za 5 let | zkouška u pověřené organizace | zákon č. 250/2021 Sb., § 11, § 12 nařízení vlády č. 191/2022 Sb., § 11 | osvědčení o odborné způsobilosti k montáži a opravám VPZ (platnost 5 let) |

# Vyhrazená technická tlaková zařízení (VTZ)

| osoba odpovědná za provoz VTZ | seznámení s předpisy | provozovatel VTZ nebo jeho sestav | nařízení vlády č. 192/2022 Sb., § 8 odst. 4, § 24 odst. 3 písm. d) | provozovatel VTZ zajistí písemné určení osoby odpovědné za provozované VTZ, s určením jejích povinností a pravomocí při výkonu této činnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obsluha VTZ – parních a kapalinových kotlů (topič kotle příslušné třídy a na daný druh paliva) | zkouška z odborné způsobilosti 1x za 5 let | zkouška u pověřené organizace | zákon č. 250/2021 Sb., § 11, § 12 nařízení vlády č. 192/2022 Sb., § 21 odst. 1, § 23 | osvědčení o odborné způsobilosti k obsluze VTZ – parních a kapalinových kotlů (platnost 5 let) |
| obsluha kotlů, u nichž se nevyžaduje osvědčení | přezkoušení 1x za 3 roky | tříčlenná komisí u provozovatele VTZ, kde předsedou je revizní technik kotlů | nařízení vlády č. 192/2022 Sb., § 21 odst. 2, § 24 odst. 1, 2 a 3 | osvědčení o odborné způsobilosti se nevyžaduje |
| obsluha tlakové nádoby | zacvičení a přezkoušení znalostí ---------------------- opakované přezkušování 1x za 3 roky | zkušební orgán (revizní technik VTZ nebo osoba odpovědná za provoz VTZ – tlakových nádob) --------------------------------------- provozovatel VTZ – tlakové nádoby | nařízení vlády č. 192/2022 Sb., § 24 odst. 4, 5 a 6 |  |

# Nízkotlaké kotelny

| topič v nízkotlaké kotelně (obsluha nízkotlakých kotlů) | zkouška 1x za 5 let | zkušební komise (předseda a nejméně dva členové, z nichž jeden musí být revizní technik kotlů) | vyhláška 91/1993 Sb., § 14 | osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů (platnost 5 let) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| topič v nízkotlaké kotelně (obsluha kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 50 kW) | poučení a zacvičení v obsluze | provozovatel nízkotlaké kotelny | vyhláška 91/1993 Sb., § 14 odst. 6 | osvědčení o způsobilosti topiče se nevyžaduje |

2. Přehled prohlídek, kontrol a revizí VTZ

Lhůty provádění provozních revizí, 
vnitřních revizí a tlakových zkoušek

dle nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických 
tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

| Vyhrazená tlaková zařízení | Třída | Lhůta provozní revize | Lhůta vnitřní revize | Lhůta tlakové zkoušky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nádoby stabilní | I. | 1 rok | 5 let | 10 let |
|  | II. | 1 rok |  |  |
| kotle | I. | 3 měsíce | 1 rok (u kotlů I. a II. třídy může být termín prodloužen na 2 roky) |  |
|  | II. |  |  |  |
|  | III. | 6 měsíců |  |  |
|  | IV. |  |  |  |

Lhůty provádění provozních revizí, 
vnitřních revizí a zkoušek těsnosti, tlakových zkoušek

dle ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

| Tlakové nádoby stabilní | Lhůta provádění provozních revizí (v rocích) |
| --- | --- |
| TNS – provozní revize | 1 |
| TNS – provozní revize – nádoby chladících zařízení | 2 |
| TNS – provozní revize – nádoby na kapalný chlór | 1 |
| TNS – pravidelná revize – nádrže na uskladnění zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) | 2 |

| Tlakové nádoby stabilní | Lhůta provádění vnitřních revizí (v rocích) |
| --- | --- |
| TNS – vnitřní revize a zkouška těsnosti | 5 |
| TNS – vnitřní revize a zkouška těsnosti – nádoby na kapalný chlór | 2 |
| TNS – u nichž nelze vzhledem k jejich konstrukci provádět vnitřní revizi ve stanovené lhůtě, provede se vnitřní revize nebo její náhrada: |  |
| - u neprůlezných nádob – tlaková zkouška nebo zkouška těsnosti a kontrola podezřelých míst ultrazvukem | 5 |
| - u nádob s dělenými náplněmi (katalyzátory, reaktory apod.) – částečná vnitřní revize (nejpozději 1x za 5 let prohlédnout každou část nádoby) | 5 |

| Tlakové nádoby stabilní | Lhůta provádění tlakových zkoušek (v rocích) |
| --- | --- |
| TNS – tlaková zkouška | 9 |
| TNS – tlaková zkouška – nádoby na kapalný chlór | 4 |
| TNS – u nádob, u nichž nelze z vážných technických důvodů provést stanovenou tlakovou zkoušku, provede se tlaková zkouška nebo její nahrazení: |  |
| - u vzdušníků – pneumatická zkouška těsnosti a kontrola podezřelých míst ultrazvukem | 9 |
| - u zaizolovaných tlakových nádob, kde pracovní tekutinou jsou hluboce zchlazené zkapalněné plyny – pneumatická zkouška těsnosti | 9 |
| - u zaizolovaných nádob s mezipláštěm – pneumatická zkouška těsnosti | 9 |
| - u neprůlezných a neprohližitelných expanzních nádob s membránou nebo vakem – zkouška těsnosti | 5 |
| - u nádob z austenitických ocelí s práškovakuovou izolací, kde pracovní tekutinou jsou kapalné plyny skladované při kryogenních teplotách – pneumatická zkouška těsnosti | 9 |

Lhůty provádění provozních revizí a kontrol

dle ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva

| Kotelny na plynná paliva | Lhůta provádění |
| --- | --- |
| Provozní revize zařízení | 3 roky |
| Kontrola funkce zařízení kotlů | 1 rok |
| ČSN 07 0703: Platí pro kotelny: - s parními a kapalinovými kotli na plynná paliva se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším. - se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW. Platí pro zařízení kotelen s provozním přetlakem plynného paliva do 1,0 MPa. |  |

Lhůty provádění provozních revizí, 
vnitřních revizí a zkoušek těsnosti, tlakových zkoušek

dle ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

| Parní a horkovodní kotle | Lhůta provádění |
| --- | --- |
| Provozní revize | 3 měsíce |
| Vnitřní revize a zkouška těsnosti | 1 rok |
| Tlaková zkouška | 9 roků |
| ČSN 07 0710: Platí pro parní a horkovodní kotle s konstrukčním tlakem vyšším než 0,15 MPa a s teplotou vody převyšující bod jejího varu při tomto tlaku, s výjimkou kotlů o celkovém vnitřním objemu do 10 litrů, u nichž součin z konstrukčního tlaku v MPa zmenšeného o 0,1 a celkového vnitřního objemu v litrech je nejvýše 10, jakož i s výjimkou kotlů na lokomotivách a jiných železničních vozidlech. |  |

Lhůty provádění provozních revizí a kontrol

dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických 
plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

| Vyhrazená plynová zařízení |  | Lhůta provozní revize | Lhůta kontroly |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupina A | zařízení pro výrobu a úpravu plynů | 3 roky | 1 rok |
| Skupina B | zařízení pro skladování plynů |  |  |
| Skupina C | zařízení pro plnění nádob plyny, tlakové stanice, zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny |  |  |
| Skupina D | zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů |  |  |
| Skupina E | zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů |  |  |
| Skupina F | zařízení pro rozvod plynů |  |  |
| Skupina G | zařízení pro spotřebu plynů spalováním včetně stabilních plynových motorů ve strojovnách nebo v kotelnách |  |  |
| Skupina H | zařízení pro vypouštění hasebních plynů |  |  |

Lhůty provádění provozních revizí a kontrol

dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických 
plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

| Druh plynárenského zařízení | Lhůta provozní revize | Lhůta kontroly |
| --- | --- | --- |
| Plynovody o tlakové úrovni do 4 barů v sídlech | 6 let | 1 rok |
| Plynovody o tlakové úrovni do 4 barů mimo sídla | 6 let | 3 roky |
| Ostatní plynárenská zařízení | 6 let | 1 rok |

POZNÁMKY

- Pro plynárenská zařízení držitelů licence na přepravu plynu nebo distribuci plynu podle jiného právního předpisu platí tyto lhůty, s výjimkou případů, na něž se vztahuje § 21 odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty provádění revizí a kontrol

dle ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu

| Plynová zařízení | Lhůta provádění |
| --- | --- |
| Kontrola zařízení + kontrola ovzduší a zjišťování netěsností | 1 rok |
| Revize zařízení (provozní revize) | 3 roky |
| ČSN 38 6405: Platí pro plynová zařízení – zařízení pro výrobu a úpravu plynů, skladování a přepravu plynů, plnění nádob plyny včetně tlakových stanic, zkapalňování a odpařování plynů, zvyšování a snižování tlaku plynů, rozvod plynů a spotřebu plynů spalováním. Seznam výjimek stanoví uvedená norma, např. jednotlivé kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, chladící a mrazicí zařízení, svářecí a pájecí soupravy apod. |  |

Lhůty kontrol, revizí a zkoušek

dle nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických 
zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene

| Skupina jeřábu / zdvihadla | Součinitel spektra zatížení a třídy Q(1) | Lhůta kontroly | Lhůta revize | Lhůta zkoušky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,125 (Q0 – Q2) | 3 měsíce | 4 roky | 8 roků |
| 2 | 0,25 (Q3) | 3 měsíce | 3 roky | 6 roků |
| 3 | 0,50 (Q4) | 3 měsíce | 2 roky | 4 roků |
| 4 | 1,00 (Q5) | 3 měsíce | 1 roky | 2 roků |

| Druh jeřábu / zdvihadla | Poznámka | Lhůta kontroly | Lhůta revize | Lhůta zkoušky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jeřáby věžové, jeřáby mobilní, jeřáby nakládací, jeřáby lanové | u těchto jeřábů starších 14 let se provádí pouze zkouška ve lhůtě jednou za rok | 3 měsíce | 1 rok | 2 roky |
| jeřáby stohovací, kde se stanoviště obsluhy pohybuje svisle spolu s břemenem |  | 3 měsíce | 1 rok | 2 roky |

Lhůty prohlídek, revizí a zkoušek

dle nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických 
zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

| Druh vyhrazeného zdvihacího zařízení | Lhůta běžné prohlídky | Lhůta revize | Lhůta zkoušky |
| --- | --- | --- | --- |
| Pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m | 3 měsíce | --- | 1 rok |

Lhůty pravidelných revizí a revizních zkoušek

dle ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla 
– Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel

| Provozní skupina podle ČSN 27 0103 | Revize | Revizní zkouška | Skupina jeřábu (uvedeno v technické dokumentaci jeřábu nebo v knize zdvihadla) |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 aJ2 | 4 roky | 8 let | I |
| J3 | 3 roky | 6 let | II |
| J4 | 2 roky | 4 roky | III |
| J5 a J6 | 1 rok | 2 roky | IV |

| Druh jeřábu, zdvihadla | Revize | Revizní zkouška | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Jeřáby stavební | 1 rok | 2 roky |  |
| Jeřáby silniční výložníkové | 1 rok | 2 roky |  |
| Jeřáby železniční | 1 rok | 2 roky |  |
| Jeřáby lanové | 1 rok | 2 roky |  |
| Hydraulické ruky | 1 rok | 2 roky |  |
| Jeřáby v provozech s horkým nebo agresivním prostředím (bez ohledu na zařazení do skupin) | 1 rok | 2 roky | Prostředí určuje provozovatel jeřábu |
| Stohovací jeřáby, kde se stanoviště obsluhy pohybuje svisle spolu s břemenem | 6 měsíců | 3 roky |  |
| Stohovací jeřáby v provozech s horkým nebo agresivním prostředím | 3 měsíce | 2 roky | Prostředí určuje provozovatel jeřábu |

Lhůty odborných prohlídek, odborných zkoušek, 
inspekčních prohlídek a přezkoušení

dle nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických 
zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

| Druh výtahu | Lhůty odborných prohlídek |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kategorie I. | Kategorie II. |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladu v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti | 3 měsíce | 2 měsíce |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladu v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti | 4 měsíce | 3 měsíce |

Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 2 týdny.

| Druh výtahu | Lhůty odborných zkoušek |
| --- | --- |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladu | 3 roky |
| Výtahy určené pouze k dopravě nákladu a malé nákladní výtahy | 6 let |

Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 6 měsíců.

| Druh výtahu | Lhůty první kontroly a opakovaných inspekčních prohlídek |
| --- | --- |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladu | 9 let od uvedení výtahu do provozu a následně ve lhůtě 6 let |
| Výtahy určené pouze k dopravě nákladu a malé nákladní výtahy | --- |

U výtahů určených k dopravě osob nebo osob a nákladu se první kontrola provede po 9 letech od uvedení výtahu do provozu. Opakované inspekční prohlídky se provádějí ve lhůtě 6 let. Stanovenou lhůtuje možné překročit nejvýše o 3 měsíce.

| Druh výtahu | Lhůty přezkoušení |
| --- | --- |
| Svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a osob a nákladu, přesahující nosnost 100 kg a s výškou zdvihu přesahující 2 m | 1 rok |

Intervaly pro běžné prohlídky a řádný servis svislé zdvihací plošiny musí být dodržovány tak, jak je uvedeno v návodu výrobce nebo v místním provozním předpisu.

Svislé zdvihací plošiny musí být důsledně opakovaně přezkoušeny v intervalech nepřesahujících 1 rok. Rozsah přezkoušení musí být stanoven v návodu výrobce nebo v místním provozním předpisu.

Lhůty provádění odborných prohlídek

dle ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů

| Druh výtahu | Lhůta provádění odborných prohlídek (v měsících) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kategorie I (výtahy uvedené do provozu po 31. 12. 1992) | Kategorie II (výtahy uvedené do provozu před 1. 1. 1993) |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti | 3 | 2 |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti | 4 | 3 |
| Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy | 6 |  |

Lhůty pro odborné prohlídky výtahů mohou být překročeny maximálně o dva týdny.

Celkový počet odborných prohlídek v kalendářním roce musí být dodržen.

Lhůty provádění odborných zkoušek

dle ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy

– Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

| Druh výtahu | Lhůta provádění odborných zkoušek (v rocích) |
| --- | --- |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů | 3 |
| Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy | 6 |

Lhůty pro odborné zkoušky výtahů mohou být překročeny maximálně o 6 měsíců.

Lhůty provádění inspekčních prohlídek

dle ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy

– Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

| Druh výtahu | Lhůta provádění inspekčních prohlídek (v rocích) |
| --- | --- |
| Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů | 6 |
| Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy | není stanoveno |

Lhůty pro inspekční prohlídky výtahů mohou být překročeny maximálně o 6 měsíců.

Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí 
vyhrazeného elektrického zařízení

dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických 
elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

| Podle objektu a prostoru | Revizní lhůty (v rocích) |
| --- | --- |
| V objektech určených pro administrativní činnost | 5 |
| V objektech určených pro výrobu, vzdělávání (školy, mateřské školy), ubytování (hotely, ubytovny, kempy a jiná ubytovací zařízení) a lékařské účely | 3 |
| Elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob | 2 |
| Prozatímní zařízení stavenišť | 0,5 |
| Pojízdné a převozné prostředky | 1 |
| Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu | 3 |
| Prostory mokré a s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek | 1 |

Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení

dle ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

| Druh prostředí | Lhůta revize (v rocích) | Orientační přiřazení dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 |
| --- | --- | --- |
| základní | 5 | AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní |
| normální | 5 | AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní |
| studené | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| horké | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| vlhké | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| mokré | 1 | AD2 až AD8, AF4 |
| se zvýšenou korozní agresivitou | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| s extrémní korozní agresivitou | 1 | AD2 až AD8, AF4 |
| prašné s prachem nehořlavým | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| s otřesy | 2 | AG2, AG3, BE2, BE3 |
| s biologickými škůdci | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| pasivní s nebezpečím požáru | 2 | AG2, AG3, BE2, BE3 |
| pasivní s nebezpečím výbuchu | 2 | AG2, AG3, BE2, BE3 – nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu |
| venkovní | 4 | AB1 až AB3, AB6 až AB8+AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace |
| pod přístřeškem | 4 | AB1 až AB3, AB6 až AB8+AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace |

Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení

dle ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

| Druh prostoru dle rizika ohrožení osob | Lhůta revize (v rocích) | Orientační přiřazení dle ČSN 33 2000-5-51 |
| --- | --- | --- |
| prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) | 2 | BD3, BD4 |
| zděné obytné a kancelářské budovy | 5 | BD1 – nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu |
| rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení | 3 | BD4, BA2 |
| objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3 | 2 | CA2 – nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu |
| pojízdné a převozné prostředky | 1 |  |
| prozatímní zařízení staveniště | 0,5 |  |

Základní nejdelší lhůty pravidelných revizí 
zařízení pro ochranu před účinky 
atmosférické a statické elektřiny

dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických 
elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

| Ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny | Revizní lhůty (v rocích) |
| --- | --- |
| LPS chránící kritické systémy | 2 |
| LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení | 4 |

Lhůty pravidelných revizí

dle ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

| Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny | Lhůta revize (v rocích) | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | 2 | Platí pro hromosvody montované dle ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem. (Tato norma byla zrušena 1. 2. 2009.) |
| ostatní | 5 |  |

Lhůty pravidelných revizí a kontrol

dle ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem – Část 3: 
Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

| Hladina ochrany | Maximální interval mezi revizemi LPS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vizuální kontrola (v rocích) | Úplná revize (v rocích) | Kritické systémy úplná revize (v rocích) |
| I a II | 1 | 2 | 1 |
| III a IV | 2 | 4 | 1 |

Lhůty pravidelných revizí

nepřipevněných elektrických spotřebičů

dle ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

| Lhůty opakovaných zkoušek a revizí elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2, Z1, Z2, Opr.2. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina používání | Třída ochrany | Intervaly opakovaných zkoušek |  | Intervaly opakovaných revizí |  |
|  |  | Nepřipevněné spotřebiče držené za provozu v ruce, ruční nářadí | Ostatní nepřipevněné spotřebiče | Nepřipevněné spotřebiče držené za provozu v ruce, ruční nářadí | Ostatní nepřipevněné spotřebiče |
| A |  | Před vydáním provozovateli nebo uživateli |  | Podle skupiny jejich používání |  |
| B | I | 3 měsíce | 6 měsíců | 12 měsíců | 24 měsíců |
|  | II, III | 6 měsíců | 6 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců |
| C | I | 6 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců | 96 měsíců |
|  | II, III | 12 měsíců | 24 měsíců | 48 měsíců | 96 měsíců |
| D | I, II, III | 12 měsíců | 24 měsíců | 48 měsíců | 96 měsíců |
| E | I, II, III | 12 měsíců | 24 měsíců | 48 měsíců | 96 měsíců |

| Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání |  |
| --- | --- |
| Skupina A: | Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímo uživateli |
| Skupina B: | Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.) |
| Skupina C: | Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách |
| Skupina D: | Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.) |
| Skupina E: | Spotřebiče používané při administrativní činnosti |

Příloha č. 7

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

| AŠ | Autoškola |
| --- | --- |
| BET | Biologický expoziční test |
| BOZP | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci |
| BP | Bezpečnost práce |
| BT | Bezpečnostní technik |
| č. (čís.) | Číslo |
| ČBÚ | Český báňský úřad |
| ČR | Česká republika |
| ČSN | Česká technická norma |
| ČSN EN | Česká verze evropské normy |
| ČSN ISO | Česká verze normy ISO |
| ČÚBP | Český úřad bezpečnosti práce |
| EZ | Elektrické zařízení |
| ITI | Institut technické inspekce |
| KHS | Krajská hygienická stanice |
| KCHOP | Klinika nemocí z povolání |
| MČDP | Mycí, čistící a dezinfekční prostředky |
| MF | Ministerstvo financí |
| měs. | Měsíc |
| MPO | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MZDr. | Ministerstvo zdravotnictví |
| MZV | Ministerstvo zahraničních věcí |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| NDE | Nedestruktivní defektoskopie |
| NPK | Nejvyšší přípustná koncentrace |
| NVL. | Nařízení vlády |
| OIP | Oblastní inspektorát práce |
| OK | Ocelová konstrukce |
| OOPP | Osobní ochranné pracovní prostředky |
| OŘN, OS | Organizační a řídící norma (zaměstnavatele), organizační směrnice |
| PN | Pracovní neschopnost |
| PO | Požární ochrana |
| PZ | Plynové zařízení |
| PRV předpis | Právní předpis |
| RT | Revizní technik |
| RTG záření | Rentgenové záření |
| ŘS | Ředitel společnosti |
| Sb. | Sbírka zákonů |
| SBP | Systém bezpečné práce |
| SOD | Státní odborný dozor |
| TBP | Technická bezpečnost práce |
| TD | Technická dokumentace |

| TNS | Tlaková nádoba stabilní |
| --- | --- |
| TPO | Technik požární ochrany |
| TZ | Technické zařízení |
| VHP | Vedoucí hospodářský pracovník |
| VTZ | Vyhrazené technické zařízení |
| V (vyhl.) | Vyhláška |
| ZP | Zákoník práce |
| ZZ | Zdvihací zařízení |
| ŽP | Životní prostředí |