Hradec Králové dne 10. května 2022

Organizační směrnice č. 2022 / 04 / ESM

=======================================

Ochrana životního prostředí

Schválil:

Ing. Pavel Simajchl

předseda představenstva

Revize č.:		0

Změněné stránky:	0

Účinnost:		dnem vydání

Vypracoval:		odd. ESM

Vydal:			odd. ESM

Kontrola:		Ing. Sirový, místopředseda PAS

Vyřizuje:		Ing. Jiří Coufal, vedoucí ESM, tel. 2677

Rozdělovník:	            předseda PAS, místopředseda PAS, OSC, ESM

Intranet ZVU a.s.

OBSAH:

1. 	Úvod

2. 	Ochrana životního prostředí

2.1 	Ochrana vod

2.2. 	Ochrana ovzduší

2.3 	Ochrana zeleně a půdního fondu

2.4. 	Hluk

2.5 	Nakládání s odpady

2.6	Znečištění komunikací

3. 	Povinnosti ekologa

4. 	Společná ustanovení

5. 	Závěrečná ustanovení

Přílohy:

č. 1 – Hlášení o produkci a nakládání s odpady

č. 2 – Identifikační list nebezpečného odpadu

č. 3 – Průvodka odpadu

č. 4 – Limity nejvyššího přípustného znečištění odpadních vod

č. 5 – Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

č. 6 – Skupiny odpadů

1.	ÚVOD

Mezi základní povinnosti lidské společnosti patří racionální využívání přírodních zdrojů a minimalizace negativních důsledků činnosti člověka na životní prostředí. V zájmu udržení kvality životního prostředí na potřebné úrovni byla vydána řada obecně závazných norem a předpisů. Mezi základní ekologickou legislativu platnou na území ČR patří především tyto zákony a jejich prováděcí předpisy:

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

- Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona bylo vyhlášeno pod č. 86/1992 Sb.),

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,

- Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů,

- Vyhláška č. 383/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,

- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (Vodní zákon),

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,

- Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací,

- vše v platném znění.

- K zajištění požadované úrovně ochrany životního prostředí na všech pracovištích ZVU a.s. jsou stanoveny následující zásady a opatření.

- 2.	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 2.1	OCHRANA VOD

- Hlavním úkolem při nakládání s vodou je uchovat v ZVU a.s. vlastní zdroje pitné vody tak, aby vyhovovaly ČSN 75 7111 pro pitnou vodu. Pitná, užitková, ale i srážková voda musí být využívána tak, aby nedocházelo k jejímu nadměrnému znečišťování.

- Každý zaměstnanec podniku je povinen podílet se na hospodárném využívání vody a dbát při své činnosti na trvalou ochranu povrchových a podzemních vod.

- Povinnosti vedoucích zaměstnanců k zajištění všestranné péče o zdroje pitné a užitkové vody:

- 2.1.1	Vedoucí oddělení energetika, správa majetku zajišťuje spolehlivý provoz stávajících zdrojů pitné vody. Dbá na to, aby nedošlo k ohrožení jakosti pitné vody z těchto zdrojů a ve stanovených termínech kontroluje kvalitu pitné vody. Dále zabezpečuje dodávky vody odběratelům v souladu s platným vodovodním řádem a v souladu s ustanoveními smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních a srážkových vod.

Ve stanovených lhůtách zajišťuje kontrolu jakosti odpadních vod vypouštěných z areálu ZVU do veřejné kanalizace města Hradce Králové. Zajišťuje, aby nebyly překračovány stanovené ukazatele znečištění dané kanalizačním řádem města Hradec Králové a provádí následnou kontrolu jejich dodržování. Odkanalizování odpadních vod se řídí dle platného kanalizačního řádu města Hradce Králové. Limity nejvyššího přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu v Hradci Králové jsou uvedeny v příloze č. 4 této směrnice a Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a nelze je vypouštět do kanalizace, je uveden v příloze č. 5 této směrnice.

- Zajišťuje pověřeným pracovníkem sledování odběru, spotřeby a vypouštění množství vody v jednotlivých odběrných a výpustních místech a vedení pravidelné evidence.

- 2.1.2	Vedoucí útvarů, na jejichž pracovištích je instalováno zařízení k předčištění odpadních vod odváděných do kanalizace (lapače tuků a olejů, odmašťovací zařízení, filtry mech. nečistot, záchytné jímky apod.), odpovídají za provozuschopnost čisticích zařízení a jejich pravidelnou kontrolu. Zajišťují dodržování provozních řádů čisticích zařízení, dodržování limitů nejvyššího přípustného znečištění odpadních vod daných kanalizačním řádem města Hradce Králové a provádějí pravidelné zápisy do provozních knih.

- 2.l.3	Vedoucí útvaru nesmí dopustit vypouštění vodám nebezpečných látek do kanalizace, jakými jsou především ropné látky, soli těžkých kovů, toxické látky, rozpouštědla, kyseliny, zásady, mazací tuky, pesticidy apod. Dále je povinen zabezpečit případné skladování těchto látek na pracovištích tak, aby nedošlo k jejich úniku a následnému ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

- 2.2	OCHRANA OVZDUŠÍ

- Čistotu ovzduší nejvíce ovlivňují energetická zařízení spalováním paliv při výrobě tepla a elektrické energie. ZVU a.s. žádné velké nebo střední zdroje znečišťování ovzduší neprovozuje. Mobilními zdroji znečišťování ovzduší jsou provozovaná motorová vozidla. Za účelem minimalizace znečišťování ovzduší jsou vedoucí zaměstnanci povinni:

- 2.2.1	Vedoucí oddělení energetika, správa majetku zajišťuje a odpovídá za pravidelný úklid komunikací s cílem snížit prašnost při provozu motorových vozidel.

- 2.3	OCHRANA ZELENĚ A PŮDNÍHO FONDU

- Významnou součástí ekosystému jsou v areálu ZVU travnaté plochy, keřovitá a stromovitá zeleň a na vyhrazených místech okrasná květena.

- K zajištění péče o zeleň a půdní fond jsou vedoucí zaměstnanci povinni:

- 2.3.1	Vedoucí oddělení energetika, správa majetku zajistit požadovanou péči o pozemky ZVU a.s. a v souladu se zájmy společnosti nepřipustit jejich znehodnocení poškozováním zeleně, znečišťováním půdy, zakládáním divokých skládek odpadu apod. Také zajišťovat údržbu travnatých ploch a zeleně (stromů, keřů) a odstraňování náletových dřevin v areálu ZVU.

- 2.3.2	Všichni vedoucí útvarů zajistí udržování pořádku na venkovním prostranství v okolí svých pracovišť. Nedovolí nepovolené kácení nebo poškozování stromů, keřů a ostatních přírodních prvků.

- 2.4	HLUK

- ZVU a.s. neprovozuje žádný stabilní zdroj hluku. Mobilními zdroji hluku jsou provozovaná motorová vozidla.

- 2.5	NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

- Odstraňování odpadu a neupotřebitelného materiálu je závažným ekologickým problémem. ZVU a.s. nevlastní zařízení určené k odstraňování, recyklaci nebo využívání odpadů, proto jsou vzniklé odpady předávány na základě uzavřených smluv oprávněným osobám (firmám) k jejich odstranění nebo dalšímu zpracování a využití. K minimalizaci nákladů na odstraňování odpadů je třeba shromažďovat odpady roztříděné podle druhů na vyhrazených místech v označených shromažďovacích prostředcích.

- 2.5.1	Základní pojmy a definice

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

- komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad,

- biologicky rozložitelným odpadem odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu,

- biologicky rozložitelným komunálním odpadem biologicky rozložitelný odpad obsažený v komunálním odpadu,

- biologickým odpadem biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně, potravinový a kuchyňský odpad z domácností, kanceláří, restaurací, velkoobchodu, jídelen, stravovacích nebo maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu,

- malým zařízením zařízení pro úpravu a využití biologicky rozložitelného odpadu, které zpracovává biologicky rozložitelný odpad pro jednu zakládku v množství nepřekračujícím 20 tun, pokud celkové roční množství zpracovaného biologicky rozložitelného odpadu nepřekračuje 150 tun,

- dopravcem odpadu právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující dopravu pro cizí potřeby, která přepravuje odpad, jehož není původcem, a současně tento odpad nepřepravuje do svého nebo ze svého zařízení určeného pro nakládání s odpady,

- skládkou zařízení pro odstranění odpadů pomocí jejich řízeného povrchového nebo podpovrchového ukládání,

- druhotnou surovinou materiály mající zejména charakter vedlejších produktů nebo upravených odpadů, které přestaly být odpadem poté, co splnily podmínky a kritéria, pokud jsou stanovena, materiálů získaných z výrobků podléhajících zpětnému odběru podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, materiálů z dalších výrobků využitelných pro další zpracování, včetně nespotřebovaných vstupních surovin, materiálů předávaných k novému využití; druhotná surovina slouží jako vstup pro výrobu a nahrazuje prvotní surovinu,

- sedimentem materiál vytěžený z vodních nádrží, vodních ploch, rybníků a koryt vodních toků vzniklý převážně usazováním erodovaných půdních částic, s výjimkou materiálu, který byl těžen jako říční materiál podle vodního zákona,

- stavebním a demoličním odpadem odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech,

- potravinovým odpadem potraviny podle čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/200210), které se staly odpadem,

- nezákonně soustředěným odpadem odpad soustředěný mimo zařízení určené pro nakládání s odpady, nejde-li o shromažďování odpadu.

(3) Shromažďováním odpadu se pro účely tohoto zákona rozumí

- soustřeďování odpadu v místě jeho vzniku, pokud uložení odpadu v místě shromažďování nepřesáhne dobu 1 roku,

- soustřeďování ostatních odpadů, kdy je na shromažďovací místo původcem odpadu přepraven ostatní odpad, který vznikl na jednom místě mimo provozovnu původce odpadu v množství nejvýše 20 tun, pokud je přepraven neprodleně po jeho vzniku do vhodné provozovny původce odpadu,

- soustřeďování odpadu na místech určených obcí podle § 59 odst. 2 a 5, nebo

- soustřeďování odpadu v rámci činnosti Ministerstva obrany nebo jím zřízené příspěvkové organizace pro správu a provoz objektů důležitých pro obranu státu podle zákona o zajišťování obrany České republiky i v případě, že je odpad přepraven do jejich jiné provozovny, než v které vznikl.

- K zajištění řádného nakládání s odpady jsou vedoucí zaměstnanci - původci odpadů povinni:

- 2.5.2	Všichni vedoucí útvarů (středisek) předcházet vzniku odpadů maximálním využíváním materiálů:

- zajistit třídění a shromažďování odpadů na místech vlastního vzniku dle druhu a kategorie v řádně označených shromažďovacích prostředcích v souladu s vyhl. MŽP č.383/2001 Sb., a zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením, únikem nebo odcizením,

- zajistit vedení evidence produkovaných odpadů v rozsahu přílohy č. 1 této směrnice,

- stanovit (určit) místo pro shromažďování odpadů vznikajících z veškerých činností na  pracovištích řízeného útvaru,

- zajistit označení shromažďovacích prostředků (nádob, kontejnerů atd.), odpadů a nebezpečných odpadů vyvěšením „Identifikačního listu nebezpečného odpadu“ (přílohy č. 3 vyhl. č. 383/2001 Sb.). Identifikační listy zpracovat ve spolupráci s ekologem, který odpovídá za jejich technickou a formální správnost – viz příloha č. 2 této směrnice,

- nebezpečný odpad předávat odděleně v označených nádobách, obalech ekologovi, působícímu na základě příkazní smlouvy. Ten je úkolován a kontrolován vedoucím oddělení energetika, správa majetku,

- zajistit odborný odvoz a ekologickou likvidaci odpadů dle platné legislativy, přičemž při předání odpadu bude vždy vyplněna Průvodka odpadu – viz. příloha č. 3 této směrnice,

- nepřipustit, aby do kontejnerů na tuhý komunální odpad (TKO) byly ukládány odpady znečištěné chemickými sloučeninami, ropnými produkty a mořicími pastami, mastné hadry, zářivky, výbojky, olověné akumulátory, baterie Ni-Fe, zdravotnický materiál, kovový odpad, plechovky od barev a ředidel, pneumatiky nebo jiný nebezpečný odpad,

- při uzavírání smluv s cizími subjekty působícími v areálu ZVU zahrnout povinnosti cizí firmy v oblasti ŽP a odpadového hospodářství do této smlouvy, včetně stanovení odpovědnosti za nakládání s odpadem vzniklým z jejich činnosti,

- nepřipustit zakládání divokých skládek odpadů v areálu ZVU a.s.

Původce odpadu (dále jen „původce“) je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, popř. do doby jejich předání oprávněné osobě. Veškeré nakládání s odpady musí probíhat v souladu s vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb.

- ZVU a.s. je oprávněnou osobou k nakládání s odpady vlastní produkce a k nakládání s nebezpečným odpadem, jako původce odpadů. Toto oprávnění se vztahuje na nakládání s odpady v rozsahu přepravy v areálu, shromažďování a předávání k využití nebo odstranění pouze oprávněným osobám. Jakékoliv další nakládání s odpady mimo uvedený rozsah je porušením zákona o odpadech.

- 2.5.3	Vedoucí oddělení energetika, správa majetku

- Pravidelně (min. l x měsíčně) kontrolovat vyhrazená shromaždiště odpadu a zajistit řádný odvoz odpadu. V případě zjištěných závad přijmout opatření k nápravě.

- Zajistit, aby nesprávným ukládáním odpadu nedocházelo k znečišťování životního prostředí (ukládání jednotlivých druhů odpadů do označených kontejnerů pro jednotlivé druhy odpadu označených identifikačním listem).

- Nepřipustit, aby nesprávným ukládáním odpadu nebo přeplňováním kontejnerů docházelo k znečišťování životního prostředí.

- O množství a druzích odváženého odpadu informovat ekologa oddělení ESM a zasílat mu kopii dokladů odváženého odpadu.

- 2.5.4	Zařazování odpadů

- Ve spolupráci s ekologem klasifikovat odpad, tzn. přiřadit mu na základě vlastností kategorii a číslo dle Katalogu odpadů

- 2.5.5	Shromažďování odpadů

- Shromažďování odpadů je povoleno na vyhrazených místech způsobem, který neohrožuje životní prostředí, bezpečnost osob a majetku. Odpady na pracovišti a ve skladu ukládat do shromažďovacích prostředků tak, aby byly chráněny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

- Na pracovišti budou připraveny prostředky, které v případě úniku odpadů budou použity ke zneškodnění havarijního stavu, jakož i k odstranění jeho škodlivých následků a pro tento účel budou vyškoleni pracovníci.

- Shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů musí být vybaveny identifikačním listem odpadu, s označením druhu a kategorie odpadu.

- Odpady využitelné jako druhotné suroviny (papír, kovový odpad, plasty, sklo a biologicky rozložitelný odpad) musí být ukládány odděleně od ostatních odpadů určených k odstranění.

- Dle platné legislativy musí právnická osoba zajistit ve své provozovně nepodnikajícím fyzickým osobám možnost odkládání komunálního odpadu a možnost třídění odpadů minimálně v následujícím rozsahu – papír, plast, sklo, kovové obaly a biologicky rozložitelný odpad. Místa pro oddělené soustřeďování odpadů je za Hlavní budovou, před oplocenou kolárnou.

2.5.6 	Předávání odpadů

- Původce odpadů odpovídá za předání odpadů pouze oprávněným osobám.

2.5.7	Evidence odpadového hospodářství

- Celkovou evidenci odpadového hospodářství v ZVU a.s. vede oddělení energetika, správy majetku. Vedoucí ostatních oddělení odpovídají za včasné předávání potřebných podkladů oddělení ESM.

- Ekolog na základě mandátní smlouvy pro oddělení ESM zpracovává a za ZVU a.s. předává v požadovaných termínech hlášení orgánům státní správy.

- 2.6	ZNEČISTĚNÍ KOMUNIKACÍ

ZVU a.s. provozuje uvnitř areálu komunikace, na nichž může dojít ke znečištění, zejména po haváriích a poruchách vozidel (rozlitý olej a pohonné hmoty), v jejichž důsledku vzniká nebezpečí ekologických škod a také dochází ke snížení protismykových vlastností obrusné vrstvy vozovky. Pokud znečištění neodstraní ihned ten, kdo je k tomu povinen podle § 28 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zabezpečí jeho odstranění v běžné pracovní době (6:00 – 14:30 od pondělí do pátku) oddělení ESM, mimo tuto dobu oddělení BS. Postup likvidace možných ekologických škod určí ekolog pracující pro oddělení ESM, který rovněž zabezpečí odpovídající prostředky k likvidaci těchto škod.

- 3.	POVINNOSTI EKOLOGA

- Činnosti ekologa zabezpečuje na základě příkazní smlouvy pan Jiří Ševčík, který je řízen vedoucím oddělení ESM a vykonává zejména tyto odborné činnosti:

- 3.1	Vyhodnocuje vliv činnosti podniku na životní prostředí.

- 3.2	Provádí kontroly v oblasti znečišťování životního prostředí a dbá na dodržování právních předpisů a vnitropodnikových norem ochrany životního prostředí. Spolupracuje s orgány státní správy a státního odborného dozoru v oblasti ochrany životního prostředí.

- 3.3	Spolupracuje s jednotlivými útvary ZVU a.s. a navrhuje řešení problémů z hlediska ochrany životního prostředí. Dbá na racionální využívání přírodních zdrojů.

- 3.4	Vede evidenci o stavu jednotlivých složek životního prostředí a pomáhá při zpracování návrhů vnitřních organizačních norem podniku. Zpracovává údaje stanovené právními předpisy pro orgány státní správy týkající se stavu a ochrany životního prostředí a ve stanovených termínech zasílá příslušná hlášení. Společně s vedoucím odd. ESM archivuje platná správní rozhodnutí, kopie smluv a jiné dokumenty týkající se životního prostředí a dbá na jejich důsledné plnění.

- 3.5	Ve spolupráci s vedoucím odd. ESM sleduje náklady na ochranu životního prostředí, ověřuje výši poplatků dle jednotlivých složek životního prostředí, eviduje sankce a postihy za porušení předpisů a norem platných pro tuto oblast. Ve spolupráci s vedoucím odd. ESM provádí ekonomické hodnocení nových opatření ke zlepšení péče o životní prostředí.

- 3.6	Vede řádnou evidenci o místech vzniku, množství a způsobu nakládání s odpady v podniku a předává v požadovaných termínech hlášení orgánům státní správy.

- 4. 	SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- Činnosti v oblasti ochrany životního prostředí v ZVU a.s. metodicky řídí oddělení ESM.

- Vedoucí zaměstnanci všech stupňů řízení odpovídají za dodržování předpisů k ochraně životního prostředí v rozsahu svých funkcí.

- Vedoucí provozů (odborů, oddělení) provádějí kontrolu dodržování předpisů k ochraně životního prostředí ve svěřeném úseku min. l x za čtvrtletí.

- Kontrolu dodržování předpisů k ochraně životního prostředí v ZVU a.s. provádí ekolog ve spolupráci s oddělením ESM.

- 4.1 	Povinnosti všech zaměstnanců

- Každý zaměstnanec, který zjistí nebo způsobí havárii (únik oleje, nafty, kyseliny, únik toxických plynů apod.) je povinen nahlásit havárii ohlašovně požáru na hlavní vrátnici na tel. linku č. 150 a dále svému nadřízenému zaměstnanci. Volající nahlásí, kdo volá, odkud volá a o jakou havárii jde. Každý zaměstnanec, který havárii nahlásil, zůstává na místě a s ohledem na vlastní bezpečnost provádí nutná opatření k omezení následků havárie do doby příjezdu hasičského sboru, resp. příjezdu proti havarijní služby.

- Každý zaměstnanec, který zjistí nebo způsobí havárii se ve své činnosti řídí dle havarijního řádu a jeho povinností je tento řád dodržovat.

- 4.2 	Povinnosti vedoucích zaměstnanců

- Na všech pracovištích, kde jsou skladovány nebezpečné látky nebo jejichž provoz může způsobit havarijní znečištění životního prostředí, zpracovat místní provozní a havarijní řády.

- Havarijní plán vyvěsit na viditelném místě na pracovišti a seznámit s ním příslušné zaměstnance.

- V případě zjištění ekologické havárie zabezpečit prostřednictvím ohlašovny požáru ohlášení HZS okresu a současně informovat příslušného zaměstnance oddělení ESM, odpovědného za zajištění potřebných opatření.

4.3 	Ohlašovací povinnost

Vedoucí oddělení ESM (energetika, správa majetku) ohlašuje vzniklou ekologickou havárii rovněž příslušným orgánům státní správy a orgánům státního odborného dozoru a informuje ředitele ZVU a.s.

Důležitá telefonní čísla v areálu ZVU:

Ohlašovna požáru .............................................................	150

ZVU a.s., finanční ředitel ZVU a.s …................................	3388

ZVU a.s., vedoucí oddělení ESM .....................................	2677

ZVU a.s, oddělení ESM, zástupce pro energetiku …..…..	3166

ZVU a.s., oddělení ESM, zástupce pro správu majetku ....	2134

ZVU a.s., velín (služba elektro) …………………………	2235

ZVU a.s., pohotovost elektro (denní, noční) ………….….  724 546 835, 724 173 347

Důležitá telefonní čísla mimo areál ZVU a.s.:

Jiří Ševčík, ekolog ……………………………..……….. 	777 877 755

Ohlašovna HZS okresu ....................................................	150

Záchranná služba .............................................................. 	155

Magistrát Města Hradec Králové RŽP .............................	495 751 345

Česká inspekce ŽP HK .....................................................	495 773 111

Královehradecká provozní, a.s. .........................................	841 111 213

5.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1	Činnost zaměstnance, která je v rozporu s ustanovením org. směrnice a ohrozí nebo poškodí životní prostředí, je porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Bude postihována dle Pracovního řádu ZVU a.s. a dle obecně platných právních předpisů.

5.2	V ostatním se problematika ochrany životního prostředí řídí platnými právními předpisy.

5.3	Vydáním této revize směrnice se ruší a nahrazuje původní znění této org. směrnice ředitele čís. 2012/06/ERG – Ochrana životního prostředí.